江苏盈天化学有限公司

扩建危险废物综合利用处置项目

变动环境影响分析报告

（终稿）

江苏盈天化学有限公司

2021年1月

目 录

1 前言	1

1.1 企业概况	1

1.2 任务由来	1

2 编制依据	10

3 评价要素	10

4 原环评批复项目概况	11

4.1 项目环保手续	11

4.2项目工程概况	11

5 变动后项目概况	24

5.1回收及产品方案	24

5.2主要生产设备	29

5.3危废贮存方案	36

5.4生产工艺及产排污情况	38

5.5公辅工程	57

5.6污染防治措施	60

5.7污染源强及排放情况	67

6 环境影响分析	103

7 风险评价	105

8 污染物排放总量	106

9 结论	108

# 前言

## 企业概况

江苏盈天化学有限公司（以下简称“盈天化学”）位于江苏常州滨江经济开发区滨江化学工业园龙江北路1508号，是一家专业从事固废综合利用及资源再生的企业。

公司于2019年4月申报了“扩建危险废物综合利用处置项目”，该项目于2019年7月22日获得了常州市生态环境局的环评批复（常环审[2019]4号），目前该项目已建成，拟进行环保验收。

## 任务由来

本次验收对象为扩建危险废物综合利用处置项目，对照原环评及批复，部分建设内容（包括贮存方案、生产设备、废气处理及排放、废水产生及排放和固废产生及处置等）较原环评及批复有所调整，具体变化内容如下：

1、贮存方案

为了提高自控管理水平及满足现行环境管理的要求，企业将10座废液收集池（总存储容量为1217m3）改为24只50m3玻璃钢密闭储罐（总容积为1200m3）用于贮存液体类废物（具体贮存情况见5.3章节的内容），其余贮存设施情况与原环评一致。

经对照，储存能力方面：本次验收项目配套的仓储设施总储存容量有所减少。废气排放方面：储罐密闭性优于混凝土水池，储罐废气均密闭收集进入本项目相应废气处理系统处理，废气设施总的排气量未突破环评设计值，废气去除效率未降低，较原环评，本项目总体废气污染物排放量不增加。风险防范能力方面：储罐数量增加，便于对废液进行分质收集，储罐收集便于观察是否存在跑冒滴漏现象，同时满足相应强度要求且容器材质与危险废物相容（不相互反应），储罐区均设有围堰，地面、墙面满足防腐防渗要求，风险防范能力较原环评没有弱化或降低。

2、生产工艺

（1）环评中，丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的生产工艺中，精馏、冷凝结束后，采用渗透膜工艺去除共沸组分中的水分。

由于一套生产装置生产多个品种，考虑到渗透膜对各产品通用性不强，实际建设过程将工艺调整如下：①丁酮与乙酸乙酯中渗透膜脱水工艺改用无水硫酸钠脱水；②回收乙酸丁酯时，精馏、冷凝结束后，不再采用渗透膜进行分离处理，共沸物（冷凝废水）直接作为废水进入厂内3#污水站处理。

采用上述工艺后，企业不再使用渗透膜。其中，丁酮、乙酸乙酯工艺调整后，操作温度（渗透膜）由100~120℃调整为常温（脱水、过滤），因此废气污染物产生量减少，新增的少量过滤残渣依托厂内2#回转窑焚烧处置；乙酸丁酯工艺调整后，渗透膜废气不再产生，废气污染物产生量总体减少，新增的少量冷凝废水进3#污水站处理后回用，不新增废水污染物排放。

（2）原环评中，废乳化液、废矿物油生产工艺中，废液先经沉降分离后，再经隔油收集预处理后进入蒸发前收集池。

实际建设时，生产工艺中“隔油收集”调整为“隔油+气浮”，处理工艺优化，处理能力不变。气浮废气收集进入废气处理系统处理，且由于该废气处理工艺较环评有所优化，废气总排放风量不变。

3、生产设备

较原环评，本次验收项目部分设备较原环评有所变化，但处置类别及规模、回收产品种类及产能不突破环评及批复中的危废种类与规模、产品品种与产能，不新增污染物排放。

4、公辅工程

（1）制氮系统

环评中，新建1台40Nm3/h的制氮机组；实际建设过程中，原有项目制氮机组能满足本项目需求，因此本项目依托原有，不再新建。

（2）冷冻系统

环评中，新建1台200万大卡冷冻机组；实际建设时，新建2台100万大卡冷冻机组，以便于根据生产负荷调整冷冻机启动数量，有利于节能。冷冻机组数量调整后，但冷冻机组总制冷能力不变。

（3）初期/后期雨水池

环评中，本项目除依托原有1个200m3初期雨水池外，新建1个200m3的初期雨水池。

实际建设时，为了满足园区现行的环境管理要求及企业自身的发展需要，拆除现有初期雨水池，新建一座容积为450m3的初期雨水池、一座容积为350m3的后期雨水池。因此，目前全厂设有一座初期雨水池（450m3）和一座后期雨水池（350m3）。

（4）事故应急池

环评中，本次验收项目依托厂内现有3座容积为140m3的事故应急池；实际建设时，拆除现有3座事故应急池，并新建一座容积为450m3的事故应急池。

5、废气处理及排放

（1）溶剂回收废气

环评中，溶剂回收过程中产生的含氯废气采用“冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附”处理工艺，尾气通过新增的1根20m高排气筒（16#）有组织排放。

实际建设时，为了废气处理效果、确保活性炭吸附装置的正常稳定运行，含氯废气处理工艺调整为“冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附”，采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的不凝气经收集后返回前端废气处理环节。尾气依托原有1根6#排气筒（排气筒高度由原来的15m调整为20m）有组织排放。

变更后，废气处理工艺优化并减少了一根排气筒。

（2）表面处理剂废气

环评中，表面处理剂生产过程中产生的废气经收集后，采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附处理，尾气依托现有的1根15m高排气筒（6#）有组织排放。

实际建设时，该废气经收集后，接入溶剂回收含氯废气的处理设施中处理，即采用“冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理”，尾气依托原有1根6#排气筒（排气筒高度由原来的15m调整为20m）有组织排放。

变更后，总体废气处理工艺优化。

（3）低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液及污水站废气

环评中，低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集后，采用“稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附”处理后通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。

实际建设时，该废气采用“冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附”处理工艺，尾气通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的不凝气经收集后返回处理设施前端进行再处理。

根据专业设计单位提供的废气方案，以上废气治理措施调整后工艺总体均有所优化，对各废气中各污染物去除效率有所提升，废气污染物排放量不增加。

6、废水产生及排放

实际建设时，废水排放去向与原环评一致，但废水处理规模及处理工艺较原环评及批复有所调整，具体如下：

（1）1#污水站

原环评中的调节池+絮凝+气浮+厌氧+缺氧+好氧+臭氧氧化调整为调节池+隔油+水解酸化+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法+混凝沉淀+臭氧氧化。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化，不增加废水污染物排放。

（2）3#污水站

①产生情况：实际建设时，由于废气处理的调整，增加了活性炭脱附环节，脱附方式为蒸汽脱附，该环节产生脱附冷凝废水，产生量为3000m3/a；由于乙酸丁酯共沸物脱水工艺调整后，全年增加1.6m3/a废水产生量；其余废水产生情况与原环评一致。该废水处理后全部回用，不增加废水污染物排放。

②处理能力：环评中，本次验收项目产生的生产污水经过厂内3#污水站（处理能力200m3/d）处理后回用于本项目新建循环冷却系统；实际建设时，考虑废水量调整及预留余量，企业将3#污水站的处理能力扩大为300m3/d，但回用去向与原环评一致。

③处理工艺：由原环评中的“水解酸化+厌氧+好氧+混凝沉淀+反渗透”调整为“水解酸化+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法+混凝沉淀+臭氧氧化+反渗透”，调整后处理工艺更优化，进一步保证回用水水质。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，同时采用强氧化工艺，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化。

7、固废

（1）过滤残渣

脱水工艺变更后，无水硫酸钠吸水饱和后经过滤产生过滤残渣，产生量为3.4t/a，依托厂内2#回转窑焚烧处置（新增量占比本次验收进入2#回转窑焚烧处置总量的0.06%，基本不会增加2#回转窑的焚烧处置负荷）。

（2）废活性炭

活性炭吸附装置增加脱附环节，废活性炭产生量较原环评有所减少，由37.8t/a减少至20t/a。

（3）冷凝废液

由于新增脱附废气需采用冷冻处理，冷凝废液产生量较原环评有所增加，由64t/a增加至64.5t/a。

（4）生化污泥

由于3#污水站接纳废水中新增脱附冷凝废水3000m3/a，生化污泥量较原环评有所增加，由40t/a增加至43t/a。

（5）废包装桶

环评中，企业自备6000只吨桶，2000只200L桶作为危险废物转移及成品中转使用，20000吨废液由产废单位提供包装容器。根据报废率计算，200L以上规格废包装桶产生量为10800只/年，200L以下规格废包装桶产生量为16t/a。

实际建设时，考虑到三个方面的因素：①危废接受单位将使用过的包装桶返还给产废单位过程存在一定环保风险；②盈天化学与产废单位关于危废包装容器的协定，即危废包装容器由盈天接收处置，不返还；③为了减少不同物料包装容器交叉使用的污染风险，企业不再周转使用盛装不同种类危废的包装桶，而直接作为危险废物委托有资质洗桶单位处置。

结合目前实际运行情况，20000吨废液由产废单位提供包装容器，包装规格现主要为200L塑料包装桶、200L铁桶，20L或25L塑料包装桶，考虑到运输安全等因素，每个包装桶贮存有效容积按70%计。经统计，200L及以上、200L以下废包装桶具体产生情况见表1-1所示：

表1-1 废包装桶产生情况一览表

| 类别 | 包装规格 | 废液收集量 | 废包装桶产生个数 | 单个废包装桶重量 | 废包装桶重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200L及以上 | 200L塑料包装桶 | 19200t/a | 137143只/年 | / | / |
|  | 200L铁桶 |  |  |  |  |
| 200L以下 | 25L塑料包装桶 | 800t/a | 42286只/年 | 0.002吨/只 | 92.2868吨 |
|  | 20L塑料包装桶 |  | 4286只/年 | 0.0018吨/只 |  |

注：企业产生的废包装桶每日进行转移处置，现有危废仓库能满足存储要求。

综上，废包装桶产生量较环评有所增加，但与本项目产能及生产工艺无关，且该变动未导致废气、废水等污染物排放量增加。

（6）其余危废产生及处置情况与原环评及批复一致。

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号），具体变化分析情况如下：

表1.2 与环办环评函[2020]688号对照分析一览表

| 项目 | 重大变动标准 | 对照分析 | 变动界定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性质 | 建设项目开发、使用功能发生变化的 | 建设项目开发、使用功能未发生变化 | 不属于重大变动 |
| 规模 | 生产、处置或储存能力增大30%及以上的 | 生产能力不变，储存能力有所增加，但增加比例低于30%。 | 不属于重大变动 |
|  | 生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的 | 生产能力不变，储存能力有所增加，未导致第一类污染物排放量增加。 | 不属于重大变动 |
|  | 位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的 | 本次验收项目污染物排放量不新增 | 不属于重大变动 |
| 地点 | 重新选址 | 选址位置不变 | 不属于重大变动 |
|  | 在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的 | 厂区总平布置未发生变化，污水站设施局部调整，未导致环境防护距离范围变化 | 不属于重大变动 |
| 生产 工艺 | 新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）；（2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的；（3）废水第一类污染物排放量增加的；（4）其他污染物排放量增加10%及以上的 | ①产品品种、主要原辅材料及燃料均未发生变化；②丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的生产工艺及废乳化液、废矿物油生产工艺有所调整，但未导致污染物排放量增加 | 不属于重大变动 |
|  | 物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 物料运输、装卸无变化。贮存方式略有变化，但不会导致大气污染物排放量增加 | 不属于重大变动 |
| 环境 保护 措施 | 废气、废水污染防治措施变化，导致环办环评函[2020]688号第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的 | 废气、废水污染防治措施优化，但未导致第6条中所列情形之一或大气污染物无组织排放量增加 | 不属于重大变动 |
|  | 新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的 | 废水排放方式不变 | 不属于重大变动 |
|  | 新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的 | 未新增废气主要排放口，排放口排气筒高度均未发生变化 | 不属于重大变动 |
|  | 噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的 | 噪声、土壤或地下水污染防治措施未发生变化 | 不属于重大变动 |
|  | 固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的 | 固体废物处置方式不变 | 不属于重大变动 |
|  | 事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的 | 事故应急池容量较原环评有所增加（由420m3调整为450m3），风险防范能力总体提升 | 不属于重大变动 |

由上表可知，本次验收项目建设内容存在变动但不属于重大变动，因此针对本次验收项目编制变动环境影响分析报告。

# 编制依据

（1）《江苏盈天化学有限公司扩建危险废物综合利用处置项目环境影响报告书（报批稿）》，2019年6月；

（2）《关于对江苏盈天化学有限公司扩建危险废物综合利用处置项目环境影响报告书的批复》（常环审[2019]4号），2020年7月；

（3）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函[2020]688号）；

（4）《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》（苏环办〔2021〕122号）；

（5）项目变动环境影响分析所需的相关资料。

# 3 评价要素

对比原建设项目环境影响评价文件中评价等级、评价范围及评价标准，本项目未发生变化。

# 4 原环评批复项目概况

## 4.1 项目环保手续

项目环评批复情况见表4.1-2。

表4.1-2 项目环评批复及验收情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复情况 | 验收情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扩建危险废物综合利用处置项目 | 2019年7月获得了常州市生态环境局的环评批复（常环审[2019]4号） | 目前已建成，拟申报环保验收 |

## 4.2项目工程概况

### 4.2.1回收及产品方案

根据原环评及批复，本次验收项目回收综合利用方案见表3.2-3，回收产品方案见表4.2-2。

表3.2-3 本次验收项目回收综合利用方案一览表

| 项目 | 废液种类 | 危废代码 |  | 处置量 （t/a） | 合计 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废溶剂回收综合利用项目 | 二氯甲烷废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2000 | 28225 |
|  |  | HW06 | 900-401-06，900-407-06 |  |  |
|  | 甲苯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 二甲苯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙酸乙酯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2200 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙酸丁酯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 500 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙醇废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW11 | 261-129-11 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | N-甲基吡咯烷酮废液 | HW06 | 900-404-06 | 15000 |  |
|  | 四氢呋喃废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 600 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  | 丁酮废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 600 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 丙二醇单甲醚废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 650 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW40 | 261-072-40 |  |  |
|  | 甲醇废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2000 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 正庚烷废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 475 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙腈废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1200 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
| 表面处理废液、含金属废液、废酸、废碱回收项目 | 表面处理废物 | HW17 | 336-052-17，336-054-17，336-055-17 336-056-17，336-057-17，336-058-17 336-062-17，336-063-17，336-064-17 336-066-17 | 6000 | 25000 |
|  | 含铜废物 | HW22 | 397-005-22 | 8000 |  |
|  | 含锌废物 | HW23 | 900-021-23 | 1000 |  |
|  | 含镍废物 | HW46 | 261-087-46 | 2000 |  |
|  | 废酸 | HW34 | 全部 | 4000 |  |
|  | 废碱 | HW35 | 全部 | 4000 |  |
| 低浓度有机废液回收项目 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 | 900-401-06，900-402-06，900-403-06 900-404-06，900-407-06 | 3000 | 5000 |
|  | 染料、涂料废物 | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 | 1000 |  |
|  | 有机树脂类废物 | HW13 | 265-102-13 | 1000 |  |
| 废乳化液、废矿物油回收项目 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 251-001-08，251-005-08，900-199-08 900-200-08，900-201-08，900-203-08 900-204-08，900-205-08，900-209-08 900-210-08，900-211-08，900-212-08 900-214-08，900-216-08，900-217-08 900-218-08，900-219-08，900-220-08 900-222-08，900-249-08 | 1500 | 4500 |
|  | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-005-09，900-006-09，900-007-09 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  | 62725 | 62725 |

表4.2-4 本项目产品方案一览表

| 项目 | 种类 | 处置量（t/a） | 产品 | 产能 （t/a） | 生产时间 （h/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂回收综合利用项目 | 二氯甲烷废液 | 2000 | 二氯甲烷 | 1375 | 4000 |
|  | 甲苯废液 | 1000 | 甲苯 | 780 | 2600 |
|  | 二甲苯废液 | 1000 | 二甲苯 | 720 | 2600 |
|  | 乙酸乙酯废液 | 2200 | 乙酸乙酯 | 1672 | 3960 |
|  | 乙酸丁酯废液 | 500 | 乙酸丁酯 | 300 | 900 |
|  | 乙醇废液 | 1000 | 乙醇（工业酒精） | 365 | 900 |
|  |  |  | 醇基燃料 | 390 | 900 |
|  | N-甲基吡咯烷酮废液 | 15000 | N-甲基吡咯烷酮 | 12985 | 4000 |
|  | 四氢呋喃废液 | 600 | 四氢呋喃 | 318 | 960 |
|  | 丁酮废液 | 600 | 丁酮 | 387.3 | 1100 |
|  | 丙二醇单甲醚废液 | 650 | 丙二醇单甲醚 | 234 | 1170 |
|  | 甲醇废液 | 2000 | 甲醇 | 600 | 1200 |
|  |  |  | 醇基燃料 | 701 | 1200 |
|  | 正庚烷废液 | 475 | 正庚烷 | 217.3 | 890 |
|  | 乙腈废液 | 1200 | 乙腈 | 552 | 2160 |
| 低浓度有机废液回收项目 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 3000 | / | / | 300 |
|  | 染料、涂料废物 | 1000 | / | / | 100 |
|  | 有机树脂类废物 | 1000 | / | / | 100 |
| 表面处理废液、含金属废液、废酸、废碱回收项目 | 表面处理废物 | 6000 | / | / | 600 |
|  | 含铜废物 | 8000 | / | / | 800 |
|  | 含锌废物 | 1000 | / | / | 100 |
|  | 含镍废物 | 2000 | / | / | 200 |
|  | 废酸 | 4000 | / | / | 400 |
|  | 废碱 | 4000 | / | / | 400 |
| 废乳化液、废矿物油回收项目 | 废矿物油与含矿物油废物 | 1500 | / | / | 600 |
|  | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | 3000 | / | / | 1200 |
| 表面处理剂项目 | / | / | 表面处理剂 | 10000 | 6000 |

### 4.2.2主要生产设备

根据原环评，本次验收项目主要生产设备情况见表3.2-5。

表3.2-5 主要生产设备情况一览表

| 处理系统名称 |  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶剂回收项目 | 二氯甲烷、四氢呋喃及含氯废液回收精馏系统（2套） | 篮式过滤器 | / | 2 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 2 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 2 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 2 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 2 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 2 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 2 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 2 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 2 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 2 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 2 | / |
|  | 正庚烷、丁酮回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  | 甲苯、二甲苯回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  | 乙酸乙酯、乙酸丁酯回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  | 甲醇、乙醇回收精馏系统（2套） | 篮式过滤器 | / | 2 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 2 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 2 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 2 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 2 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 2 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 2 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 2 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 2 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 2 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 2 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 2 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 2 | / |
|  | 乙腈、丙二醇单甲醚回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | / |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | / |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | / |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | / |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | / |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | / |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | / |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | / |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | / |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | / |
|  | 废NMP回收精馏系统（2套） | 1#、5#精馏塔 | φ1200×20700×8，H=14400，全容积24m3 | 2 | / |
|  |  | 1#、5#塔再沸器 | φ900×2000，F=97 m2 | 2 | / |
|  |  | 1#、5#塔冷 | φ900×2000，F=91 m2 | 4 | / |
|  |  | 1#、5#塔回流罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 | / |
|  |  | 1#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8，V=1.47m3 | 1 | / |
|  |  | 1#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 一用一备 |
|  |  | 2#、6#精馏塔 | φ1200×17400×8，H=14100，全容积20m3 | 2 | / |
|  |  | 2#、6#塔釜 | Φ2000×2560,F=60㎡，裙座高1500，全容积10.5m3 | 2 | / |
|  |  | 2#、6#塔冷 | φ800×2000，F=73 m2 | 4 | / |
|  |  | 2#、6#塔回流罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 | / |
|  |  | 2#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8，V=1.47m3 | 1 | / |
|  |  | 2#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 一用一备 |
|  |  | 3#、7#精馏塔 | φ1000×18300×8，H=12000，全容积15m3 | 2 | / |
|  |  | 3#、7#塔再沸器 | φ900×2000，F=97 m2 | 2 | / |
|  |  | 3#、7#塔冷 | φ900×2000，F=91 m2 | 4 | / |
|  |  | 3#、7#塔回流罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 | / |
|  |  | 3#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8，V=1.47m3 | 1 | / |
|  |  | 3#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 一用一备 |
|  |  | 4#、8#精馏塔 | φ1400×20400×10，H=14100，全容积32m3 | 2 | / |
|  |  | 4#、8#塔再沸器 | φ1000×2000，F=122 m2 | 2 | / |
|  |  | 4#、8#塔冷 | φ1000×2000，F=112 m2 | 4 | / |
|  |  | 4#、8#塔回流罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 | / |
|  |  | 4#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 1 | / |
|  |  | 4#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 一用一备 |
|  |  | 9#填料塔 | 塔节φ600×14200×8，H=12000塔釜1400×2000 | 1 | / |
|  |  | 9#塔冷 | φ600×2000，F=41 m2 | 1 | / |
|  |  | 尾气冷却器 | φ800×2000，F=73 m2 | 1 | / |
|  |  | 1#粗品罐 | Φ2000×3200×8 | 1 | / |
|  |  | 2#粗品罐 | Φ2000×3200×8 | 1 | / |
|  |  | 1#重组份罐 | Φ1400×2000×8 | 1 | / |
|  |  | 2#重组份罐 | Φ1400×2000×8 | 1 | / |
|  |  | 集液罐 | Φ1000×1200×8 | 1 | / |
|  |  | NMP原料中间罐 | V=70m3 | 2 | / |
|  |  | NMP成品中间罐 | V=70m3 | 2 | / |
|  |  | 凝结水罐 | Φ1000×1500×8，V=1.47m3 | 1 | / |
| 废液处理 |  | 低浓度有机废液混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 含铜、镍、锌混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 表面处理废液混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 废酸、废碱混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 蒸发前收集池1 | 25m×2.7m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 蒸发前收集池2 | 25m×2.7m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
|  |  | 搅拌机 | 1.5kw | 8 | / |
|  |  | 硫酸罐 | 2m3 | 1 | 依托原有 |
|  |  | 液碱罐 | 2m3 | 1 | 依托原有 |
|  |  | PAC罐 | 2m3 | 1 | 依托原有 |
|  |  | PAM罐 | 2m3 | 1 | 依托原有 |
|  |  | 压滤机 | 80m2 | 2 | / |
|  |  | 三效蒸发器 | / | 1 | / |
|  |  | pH在线控制系统 | PC350 | 4 | / |
| 表面处理剂 |  | 反应釜 | 10000L | 5 | / |
|  |  | 灌装线 | / | 1 | / |

### 4.2.3危废贮存方案

本次验收项目贮存方案如下：

（1）6个危废仓库，包括：①1#危废仓库，占地面积600m2；②2#危废仓库，占地面积735m2；③3#危废仓库，占地面积1920m2；④4#危废仓库，占地面积3000m2；⑤5#危废仓库，占地面积2000m2；⑥6#危废仓库，占地面积1580m2。

危险废物具体设置情况见表4.2-4。

表4.2-6 危险废物仓库设置情况一览表

| 分类 | 建筑等级 | 设置层数 | 建设 进度 | 分区 | 占地面积（m2） | 贮存物料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#危废仓库 | 甲类 | 1 | 已建 | 1-1#A区 | 120 | 全厂甲、乙类次生危废 |
|  |  |  |  | 1-1#B区 | 80 | “盈天危险废物焚烧处理项目”收集的甲、乙类危废 |
|  |  |  |  | 1-2#区 | 200 | 全厂收集的甲、乙类原料废液 |
|  |  |  |  | 1-3#区 | 200 | 综合利用回收的甲、乙类产品 |
| 2#危废仓库 | 甲类 | 1 | 已建 | 2-1#A区 | 195 | 全厂收集的甲、乙类原料废液 |
|  |  |  |  | 2-1#B区 | 50 | 全厂收集的甲、乙类原料废液 |
|  |  |  |  | 2-2#区 | 245 | 全厂收集的甲、乙类原料废液 |
|  |  |  |  | 2-3#区 | 245 | 全厂收集的甲、乙类原料废液 |
| 3#危废仓库 | 丙类 | 1 | 已建 | / | 1920 | 全厂收集的丙类及以下原料废液 |
| 4#危废仓库 | 丙类 | 1 | 已建 | / | 3000 | “盈天危险废物焚烧处理项目”收集的丙类及以下危废 |
| 5#危废仓库 | 丙类 | 1 | 已建 | / | 2000 | 全厂丙类及以下次生危废 |
| 6#危废仓库 | 丙类 | 2 | 新建 | / | 1580 | 全厂收集的丙类及以下原料废液 |

（2）1座占地面积为510m2的储罐区，设置8只70m3储罐，分别用于贮存甲醇废液、乙醇废液、乙酸乙酯废液、二氯甲烷废液、丙酮废液、醋酸废液、醋酸酐废液、异丙醇废液。

（3）10只废液收集池，用于收集、贮存废酸、废碱、低浓度有机废液、含铜废液、含镍废液、含锌废液、表面处理废液、乳化液和高浓度废矿物油，具体设置情况见表4.2-5。

表4.2-7 废液收集池设置情况一览表

| 名称 | 尺寸 | 数量（个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废酸、废碱收集池 | 6.5m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 低浓度有机废液收集池 | 3.2m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 含铜废液收集池 | 3.2m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 含镍废液收集池 | 3.2m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 含锌废液收集池 | 3.2m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 表面处理废液收集池 | 4.7m×9.2m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 乳化液隔油收集池1 | 20m×3m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |
| 乳化液隔油收集池2 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
| 乳化液隔油收集池3 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 利用原有改造 |
| 高浓度废矿物油收集池 | 20m×3m×H2.7m | 1 | 利用原有改造 |

### 4.2.4公辅工程

根据原环评，本次验收项目公辅工程情况见表4.2-6。

表4.2-8 本次验收项目公辅工程情况一览表

| 类别 | 建设工程 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 给水 | 工业用水由园区工业水厂供应，生活用水由市政自来水供应 |
|  | 排水 | 本项目工艺废水、废气喷淋废水收集经新建的3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于本系统，RO膜浓排水经三效蒸发处理后返回3#污水站处理；本项目生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理。 |
|  | 供热 | 部分由常州市长江热能有限公司供热，部分依托原有2台余热锅炉（1台5.5t/h、1台15t/h）供热 |
|  | 供电 | 依托原有1个配电间（配备1台800KVA变压器，1台1600KVA变压器）；新建一座3.5万V变电站，新增1台6300kva变压器、1台4000kva的变压器（备用） |
|  | 空压系统 | 依托原有空压系统，本项目不新增 |
|  | 循环冷却系统 | 新建1台500m3/h冷却塔，配套2台500m3/h循环水泵；配套新建一座100 m3循环冷却水池。 |
|  | 纯水制备系统 | 依托原有纯水制备系统，本项目不新增 |
|  | 制氮系统 | 新建1台40Nm3/h制氮机组 |
|  | 冷冻系统 | 新建1台200万大卡冷冻机组，制冷剂R22，冷冻介质为盐水，制冷温度-20℃ |
| 风险 防范 | 初期雨水池 | 依托原有1个200m3初期雨水池，并新建1个200m3初期雨水池 |
|  | 消防水池 | 依托原有1个2500m3消防水池（兼作循环冷却水池） |
|  | 事故应急池 | 依托原有3个140m3事故应急池 |

### 4.2.5污染防治措施

根据环评及批复，项目污染治理情况如下：

#### 4.2.5.1废气

原环评中，废气污染防治措施如下：

（1）有机溶剂回收项目生产过程产生的不含氯废气及储罐区不含氯废气收集后依托厂内2#回转窑焚烧处理，尾气通过50米排气筒（依托原有1#）排放。

（2）有机溶剂回收项目生产过程产生的含氯废气收集经冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附（本项目新建装置）处理，尾气通过20米排气筒（16#、改为6#）排放。

（3）低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附处理后通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。

（4）表面处理剂产品生产过程中产生的废气收集后，依托丙二醇、甲苯等17个产品溶剂回收技改项目和有机溶剂回收（甲醇、丙酮等16只产品）项目含氯废气、灌装废气处理装置，经冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附处理后（其中稀酸吸收+碱吸收+除雾为本项目新建装置），尾气依托原有15米排气筒（6#）排放。

（5）6#危废仓库废气、实验室废气经收集经稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附处理，尾气依托原有20米排气筒（14#）排放。

#### 4.2.5.2废水

原环评中，废水污染防治措施如下：

本项目产生的工艺废水、废气喷淋废水收集经新建的3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于本系统，RO膜浓排水经三效蒸发处理后返回3#污水站处理；本项目生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理。

原有环评中，3#污水站、1#污水站处理工艺流程如下：

厌氧生化池

二沉池

混凝沉淀池

板框压滤机

上清液

压滤液

泥饼外运处置

反渗透出水

污泥回流

浓缩液

冷凝水

污泥浓缩池

好氧生化池

工艺废水、废气吸收废水、设备清洗废水

调节池

水解酸化池

1#反渗透

蒸发残渣委外处置

消化液回流

污泥

PAC、PAM

污泥

循环冷却池

循环冷却系统排水

浓缩液

2#反渗透

出水

蒸发浓缩

图4.2-1 原有环评中3#污水站处理工艺流程图

生产污水

（原有项目）

初期雨水（全厂）

生活污水

（全厂）

图4.2-2 原有环评中1#污水站处理工艺流程图

#### 4.2.5.3噪声

原环评中，项目产生的噪声主要来源于鼓风机、引风机、机械真空泵、冷冻机组、制氮机组、冷却水塔等设备，通过消音、减震、隔声、厂房屏蔽、距离衰减和绿化等措施控制厂界噪声达标。

#### 4.2.5.4固废

1、固废贮存

原有环评中，次生危险废物根据不同特性分类贮存：①甲类、乙类次生危险废物存放于1#危废仓库（甲类、占地面积120m2）；②丙类及以下次生危险废物贮存于5#危废仓库（丙类、占地面积2000m2）。

2、固废处置

原环评中，本项目次生固废处置情况如下：

（1）过滤残渣、蒸馏残渣、冷凝废液、精馏残液、分层废液、中间馏分、前馏分、压滤污泥、蒸发残液、废矿物油、清洗废液、蒸发残渣、废活性炭、冷凝废液、废包装袋、车间清洁废物和生化污泥由厂内自行焚烧（依托2#焚烧炉）处置。

（2）压滤污泥、离心残渣、生化污泥和废包装桶作为危险废物委托有资质单位处置。

（3）生活垃圾由环卫部门统一清运。

### 4.2.6污染物排放情况汇总

本次验收项目污染物排放情况汇总见表4.2-9。

表4.2-9 原有环评及批复污染物排放情况汇总

| 类别 | 污染物名称 | 环评核定排放量（t/a） | 环评批复量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | SO2 | 1.6 | 1.6 |
|  | NOx | 5.087 | 5.087 |
|  | 硝酸 | 0.087 | 0.087 |
|  | 粉尘 | 0.04 | 0.04 |
|  | 烟尘 | 0.75 | 0.75 |
|  | NH3 | 0.03 | 0.03 |
|  | H2S | 0.02 | 0.02 |
|  | HCl | 0.084 | 0.084 |
|  | 硫酸雾 | 0.017 | 0.017 |
|  | 正庚烷 | 0.041 | 0.041 |
|  | 异丙醇 | 0.036 | 0.036 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.463 | 0.463 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.086 | 0.086 |
|  | 乙腈 | 0.163 | 0.163 |
|  | 乙二醇 | 0.00094 | 0.00094 |
|  | 乙醇 | 0.212 | 0.212 |
|  | 四氢呋喃 | 0.207 | 0.207 |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.017 | 0.017 |
|  | 甲醇 | 0.381 | 0.381 |
|  | 甲苯 | 0.217 | 0.217 |
|  | 己烷 | 0.0134 | 0.0134 |
|  | 二氯乙烷 | 0.005 | 0.005 |
|  | 二氯甲烷 | 1.001 | 1.001 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 0.009 | 0.009 |
|  | 二甲苯 | 0.171 | 0.171 |
|  | 丁酮 | 0.132 | 0.132 |
|  | 丙酮 | 0.047 | 0.047 |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.064 | 0.064 |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.215 | 0.215 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.904 | 3.904 |
| 无组织废气 | 粉尘 | 0.1 | 0.1 |
|  | HCl | 0.01 | 0.01 |
|  | NH3 | 0.02 | 0.02 |
|  | H2S | 0.01 | 0.01 |
|  | 二氯甲烷 | 0.008 | 0.008 |
|  | 甲苯 | 0.006 | 0.006 |
|  | 二甲苯 | 0.006 | 0.006 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.004 | 0.004 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.004 | 0.004 |
|  | 乙醇 | 0.008 | 0.008 |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.13 | 0.13 |
|  | 四氢呋喃 | 0.004 | 0.004 |
|  | 甲醇 | 0.008 | 0.008 |
|  | 乙腈 | 0.005 | 0.005 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.23 |
| 废水 （接管） | 水量（m3/a） | 2430 | 2430 |
|  | COD | 0.486 | 0.486 |
|  | SS | 0.365 | 0.365 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.036 |
|  | TP | 0.004 | 0.004 |
| 固废 |  | 0 | 0 |

# 5 变动后项目概况

## 5.1回收及产品方案

实际建成后，本次验收项目回收及产品方案与原环评及批复一致，具体如下：

表5.1-10 本次验收项目回收综合利用方案一览表

| 项目 | 废液种类 | 原有环评中 |  |  |  | 实际建成后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 危废代码 |  | 处置量 （t/a） | 合计 （t/a） | 危废代码 |  | 处置量 （t/a） | 合计 （t/a） |
| 废溶剂回收综合利用项目 | 二氯甲烷废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2000 | 28225 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 2000 | 28225 |
|  |  | HW06 | 900-401-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-401-06，900-407-06 |  |  |
|  | 甲苯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-402-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 二甲苯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-402-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙酸乙酯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2200 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 2200 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-402-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙酸丁酯废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 500 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 500 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-402-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙醇废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1000 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 1000 |  |
|  |  | HW06 | 900-403-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-402-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW11 | 261-129-11 |  |  | HW11 | 261-129-11 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | N-甲基吡咯烷酮废液 | HW06 | 900-404-06 | 15000 |  | HW06 | 900-404-06 | 15000 |  |
|  | 四氢呋喃废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 600 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 600 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  | 丁酮废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 600 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 600 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 丙二醇单甲醚废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 650 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 650 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW40 | 261-072-40 |  |  | HW40 | 261-072-40 |  |  |
|  | 甲醇废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 2000 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 2000 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 正庚烷废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 475 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 475 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
|  | 乙腈废液 | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 272-002-02，276-001-02，276-002-02 | 1200 |  | HW02 | 271-001-02，271-002-02，272-001-02 276-001-02，276-002-02 | 1200 |  |
|  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  | HW06 | 900-404-06，900-407-06 |  |  |
|  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 |  |  |
|  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  | HW13 | 265-102-13 |  |  |
| 表面处理废液、含金属废液、废酸、废碱回收项目 | 表面处理废物 | HW17 | 336-052-17，336-054-17，336-055-17 336-056-17，336-057-17，336-058-17 336-062-17，336-063-17，336-064-17 336-066-17 | 6000 | 25000 | HW17 | 336-052-17，336-054-17，336-055-17 336-056-17，336-057-17，336-058-17 336-062-17，336-063-17，336-064-17 336-066-17 | 6000 | 25000 |
|  | 含铜废物 | HW22 | 397-005-22 | 8000 |  | HW22 | 398-005-22 | 8000 |  |
|  | 含锌废物 | HW23 | 900-021-23 | 1000 |  | HW23 | 900-021-23 | 1000 |  |
|  | 含镍废物 | HW46 | 261-087-46 | 2000 |  | HW46 | 261-087-46 | 2000 |  |
|  | 废酸 | HW34 | 全部 | 4000 |  | HW34 | 全部 | 4000 |  |
|  | 废碱 | HW35 | 全部 | 4000 |  | HW35 | 全部 | 4000 |  |
| 低浓度有机废液回收项目 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | HW06 | 900-401-06，900-402-06，900-403-06 900-404-06，900-407-06 | 3000 | 5000 | HW06 | 900-401-06，900-402-06 900-404-06，900-407-06 | 3000 | 5000 |
|  | 染料、涂料废物 | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 | 1000 |  | HW12 | 264-011-12，264-013-12，900-250-12 900-251-12，900-252-12，900-253-12 | 1000 |  |
|  | 有机树脂类废物 | HW13 | 265-102-13 | 1000 |  | HW13 | 265-102-13 | 1000 |  |
| 废乳化液、废矿物油回收项目 | 废矿物油与含矿物油废物 | HW08 | 251-001-08，251-005-08，900-199-08 900-200-08，900-201-08，900-203-08 900-204-08，900-205-08，900-209-08 900-210-08，900-211-08，900-212-08 900-214-08，900-216-08，900-217-08 900-218-08，900-219-08，900-220-08 900-222-08，900-249-08 | 1500 | 4500 | HW08 | 251-001-08，251-003-08，251-005-08 900-199-08，900-200-08，900-201-08 900-203-08，900-204-08，900-205-08 900-209-08，900-210-08，900-211-08 900-212-08，900-214-08，900-216-08 900-217-08，900-218-08，900-219-08 900-220-08，900-249-08 | 1500 | 4500 |
|  | 油/水、烃/水混合物或乳化液 | HW09 | 900-005-09，900-006-09，900-007-09 | 3000 |  | HW09 | 900-005-09，900-006-09，900-007-09 | 3000 |  |
| 合计 |  |  |  | 62725 | 67225 | 合计 |  | 67225 | 62725 |

注：上表中，实际建成后的危废代码已根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行了调整、对应。

由上表可知，本次验收项目接收处置的危险废物代码变化情况如下：

表5.1-11 本次验收项目危废代码变化情况一览表

| 原有环评中 |  | 实际建成后 |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HW02 | 271-001-02，271-002-02 272-001-02，272-002-02 276-001-02，276-002-02 | HW02 | 271-001-02，271-002-02 272-001-02，276-001-02 276-002-02 | 删除272-002-02 |
| HW06 | 900-401-06，900-402-06 900-403-06，900-404-06 900-407-06 | HW06 | 900-401-06，900-402-06 900-404-06，900-407-06 | 900-403-06并入900-402-06中 |
| HW08 | 251-001-08，251-005-08 900-199-08，900-200-08 900-201-08，900-203-08 900-204-08，900-205-08 900-209-08，900-210-08 900-211-08，900-212-08 900-214-08，900-216-08 900-217-08，900-218-08 900-219-08，900-220-08 900-222-08，900-249-08 | HW08 | 251-001-08，251-003-08 251-005-08，900-199-08 900-200-08，900-201-08 900-203-08，900-204-08 900-205-08，900-209-08 900-210-08，900-211-08 900-212-08，900-214-08 900-216-08，900-217-08 900-218-08，900-219-08 900-220-08，900-249-08 | 将900-222-08调整为251-003-08 |
| HW22 | 397-005-22 | HW22 | 398-005-22 | 将397-005-22调整为398-005-22 |

综上，由于2021版危险废物名录的颁布实施，危险废物代码也相应作了调整，但接收的危险废物类别、属性及处置量均未突破原有环评中核定的类别、属性及处置量。因此，本次危废代码调整未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加。

表5.1-12 本次验收项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 原有环评中 |  | 实际建成后 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产能 （t/a） | 生产时间 （h/a） | 产能 （t/a） | 生产时间 （h/a） |  |
| 1 | 二氯甲烷 | 1375 | 4000 | 1375 | 4000 | 与原环评及批复一致 |
| 2 | 甲苯 | 780 | 2600 | 780 | 2600 |  |
| 3 | 二甲苯 | 720 | 2600 | 720 | 2600 |  |
| 4 | 乙酸乙酯 | 1672 | 3960 | 1672 | 3960 |  |
| 5 | 乙酸丁酯 | 300 | 900 | 300 | 900 |  |
| 6 | 乙醇（工业酒精） | 365 | 900 | 365 | 900 |  |
| 7 | 醇基燃料 | 390 | 900 | 390 | 900 |  |
| 8 | N-甲基吡咯烷酮 | 12985 | 4000 | 12985 | 4000 |  |
| 9 | 四氢呋喃 | 318 | 960 | 318 | 960 |  |
| 10 | 丁酮 | 387.3 | 1100 | 387.3 | 1100 |  |
| 11 | 丙二醇单甲醚 | 234 | 1170 | 234 | 1170 |  |
| 12 | 甲醇 | 600 | 1200 | 600 | 1200 |  |
| 13 | 醇基燃料 | 701 | 1200 | 701 | 1200 |  |
| 14 | 正庚烷 | 217.3 | 890 | 217.3 | 890 |  |
| 15 | 乙腈 | 552 | 2160 | 552 | 2160 |  |
| 16 | 表面处理剂 | 10000 | 6000 | 10000 | 6000 |  |

综上，实际建成后，本次验收项目回收及产品方案中涉及的危废种类、处置规模、回收产品品种及产能均未突破原环评及批复中的危废种类与规模、产品品种与产能。

## 5.2主要生产设备

实际建成后，本次验收项目主要生产设备与原环评对比情况见表5.2-1。

表5.2-13 主要生产设备情况一览表

| 处理系统名称 |  | 原有环评中 |  |  | 实际建成后 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台/套） | 设备名称 |  | 规格型号 | 数量 （台/套） |  |
| 溶剂回收项目 | 二氯甲烷、四氢呋喃及含氯废液回收精馏系统（2套） | 篮式过滤器 | / | 2 | 管道过滤器 |  | / | 2 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 2 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 2 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 2 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 2 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 2 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 2 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 2 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 2 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 2 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 2 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 2 | 回流罐 |  | 1m3 | 2 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 2 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 2 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 1 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 1 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 2 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 2 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 2 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  | 正庚烷、丁酮回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | 管道过滤器 |  | / | 1 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 1 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 1 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 1 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | 回流罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 1 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 1 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  | 甲苯、二甲苯回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | 管道过滤器 |  | / | 1 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 1 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 1 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 1 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | 回流罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 1 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 1 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  | 乙酸乙酯、乙酸丁酯回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | 管道过滤器 |  | / | 1 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 1 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 1 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 1 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | 回流罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 1 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 1 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  | 甲醇、乙醇回收精馏系统（2套） | 篮式过滤器 | / | 2 | 管道过滤器 |  | / | 2 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 2 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 2 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 2 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 2 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 2 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 2 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 2 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 2 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 2 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 2 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 2 | 回流罐 |  | 1m3 | 2 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 2 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 2 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 2 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 2 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 2 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 2 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 2 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 2 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 2 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 2 |  |
|  | 乙腈、丙二醇单甲醚回收精馏系统（1套） | 篮式过滤器 | / | 1 | 管道过滤器 |  | / | 1 | 过滤器改为管道式，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 原料中间罐 | 20m3 | 1 | 原料中间罐 |  | 20m3 | 1 | 与原环评一致 |
|  |  | 精馏塔 | φ800*15000 | 1 | 精馏塔 |  | φ800*15000 | 1 |  |
|  |  | 塔再沸器 | 40m2 | 1 | 塔再沸器 |  | 40m2 | 1 |  |
|  |  | 一级冷凝器 | 150m2 | 1 | 一级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 二级冷凝器 | 150m2 | 1 | 二级冷凝器 |  | 150m2 | 1 |  |
|  |  | 回流罐 | 1m3 | 1 | 回流罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 真空缓冲罐 | 1m3 | 1 | 真空缓冲罐 |  | 1m3 | 1 |  |
|  |  | 薄膜刮板蒸发器 | 10m2 | 1 | 薄膜刮板蒸发器 |  | 10m2 | 1 |  |
|  |  | 重组分冷凝器 | 100m2 | 1 | 重组分冷凝器 |  | 100m2 | 1 |  |
|  |  | 前分馏罐 | 5m3 | 1 | 前分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 中间馏分罐 | 5m3 | 1 | 中间馏分罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  |  | 后分馏罐 | 5m3 | 1 | 后分馏罐 |  | 5m3 | 1 |  |
|  | 废NMP回收精馏系统（2套） | 1#、5#精馏塔 | φ1200×20700×8，H=14400，全容积24m3 | 2 | 1#、5#精馏塔 |  | φ1200×20700×8，H=14400，全容积24m3 | 2 | 与原环评一致 |
|  |  | 1#、5#塔再沸器 | φ900×2000，F=97m2 | 2 | 1#、5#塔再沸器 |  | φ900×2000，F=97m2 | 2 |  |
|  |  | 1#、5#塔冷 | φ900×2000，F=91m2 | 4 | 1#、5#塔冷 |  | φ900×2000，F=91m2 | 4 |  |
|  |  | 1#、5#塔回流罐 | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 | 1#、5#塔回流罐 |  | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 |  |
|  |  | 1#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 | 1#真空缓冲罐 |  | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 |  |
|  |  | 1#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 1#真空泵机组 |  | 抽气量50L/S | 2 |  |
|  |  | 2#、6#精馏塔 | φ1200×17400×8，H=14100，全容积20m3 | 2 | 2#、6#精馏塔 |  | φ1200×17400×8，H=14100，全容积20m3 | 2 |  |
|  |  | 2#、6#塔釜 | Φ2000×2560,F=60m2，裙座高1500，全容积10.5m3 | 2 | 2#、6#塔釜 |  | Φ2000×2560,F=60m2，裙座高1500，全容积10.5m3 | 2 |  |
|  |  | 2#、6#塔冷 | φ800×2000，F=73m2 | 4 | 2#、6#塔冷 |  | φ800×2000，F=73m2 | 4 |  |
|  |  | 2#、6#塔回流罐 | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 | 2#、6#塔回流罐 |  | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 |  |
|  |  | 2#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 | 2#真空缓冲罐 |  | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 |  |
|  |  | 2#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 2#真空泵机组 |  | 抽气量50L/S | 2 |  |
|  |  | 3#、7#精馏塔 | φ1000×18300×8，H=12000，全容积15m3 | 2 | 3#、7#精馏塔 |  | φ1000×18300×8，H=12000，全容积15m3 | 2 |  |
|  |  | 3#、7#塔再沸器 | φ900×2000，F=97m2 | 2 | 3#、7#塔再沸器 |  | φ900×2000，F=97m2 | 2 |  |
|  |  | 3#、7#塔冷 | φ900×2000，F=91m2 | 4 | 3#、7#塔冷 |  | φ900×2000，F=91m2 | 4 |  |
|  |  | 3#、7#塔回流罐 | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 | 3#、7#塔回流罐 |  | Φ1000×1500×6,V=1.47m3 | 2 |  |
|  |  | 3#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 | 3#真空缓冲罐 |  | Φ1000×1500×8,V=1.47m3 | 1 |  |
|  |  | 3#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 3#真空泵机组 |  | 抽气量50L/S | 2 |  |
|  |  | 4#、8#精馏塔 | φ1400×20400×10，H=14100，全容积32m3 | 2 | 4#、8#精馏塔 |  | φ1400×20400×10，H=14100，全容积32m3 | 2 |  |
|  |  | 4#、8#塔再沸器 | φ1000×2000，F=122m2 | 2 | 4#、8#塔再沸器 |  | φ1000×2000，F=122m2 | 2 |  |
|  |  | 4#、8#塔冷 | φ1000×2000，F=112m2 | 4 | 4#、8#塔冷 |  | φ1000×2000，F=112m2 | 4 |  |
|  |  | 4#、8#塔回流罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 | 4#、8#塔回流罐 |  | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 2 |  |
|  |  | 4#真空缓冲罐 | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 1 | 4#真空缓冲罐 |  | Φ1000×1500×6，V=1.47m3 | 1 |  |
|  |  | 4#真空泵机组 | 抽气量50L/S | 2 | 4#真空泵机组 |  | 抽气量50L/S | 2 |  |
|  |  | 9#填料塔 | 塔节φ600×14200×8，H=12000塔釜1400×2000 | 1 | 9#填料塔 |  | 塔节φ600×14200×8，H=12000塔釜1400×2000 | 1 |  |
|  |  | 9#塔冷 | φ600×2000，F=41m2 | 1 | 9#塔冷 |  | φ600×3000，F=41m2 | 1 |  |
|  |  | 尾气冷却器 | φ800×2000，F=73m2 | 1 | 尾气冷却器 |  | φ800×2000，F=73m2 | 1 |  |
|  |  | 1#粗品罐 | Φ2000×3200×8 | 1 | 1#粗品罐 |  | Φ2000×3200×8 | 1 |  |
|  |  | 2#粗品罐 | Φ2000×3200×8 | 1 | 2#粗品罐 |  | Φ2000×3200×8 | 1 |  |
|  |  | 1#重组份罐 | Φ1400×2000×8 | 1 | 1#重组份罐 |  | Φ1400×2000×8 | 1 |  |
|  |  | 2#重组份罐 | Φ1400×2000×8 | 1 | 2#重组份罐 |  | Φ1400×2000×8 | 1 |  |
|  |  | 集液罐 | Φ1000×1200×8 | 1 | 集液罐 |  | Φ1000×1200×8 | 1 |  |
|  |  | NMP原料中间罐 | V=70m3 | 2 | NMP原料中间罐 |  | V=70m3 | 2 |  |
|  |  | NMP成品中间罐 | V=70m3 | 2 | NMP成品中间罐 |  | V=70m3 | 2 |  |
|  |  | 凝结水罐 | Φ1000×1500×8 | 1 | 凝结水罐 |  | Φ1000×1500×8 | 1 |  |
| 溶剂回收项目 |  | / |  |  | 冷凝废水收集罐 （不锈钢） |  | 20m3 | 10 | 企业实际新增10只20m3的冷凝废水收集罐，该变动不影响产品最终产能，较原环评不新增污染物排放 |
| 废液处理 |  | 低浓度有机废液 混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 | 中和混凝 沉淀池 | 中和池 | 4.0*5.0*6.2m | 2 | 数量、型号有所调整，各类废液企业实际分批处理，共用中和混凝沉淀池，不影响产品最终产能；中和混凝沉淀池废气均收集进入本项目废气处理系统，较原环评不新增污染物排放 |
|  |  | 含铜、镍、锌混凝 沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 表面处理废液混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 |  | 沉淀池 | Φ3.0*4.5m （反应区尺寸0.5*2.0*2.0m） | 2 |  |
|  |  | 废酸、废碱混凝沉淀池 | 25m×2m×H3.0m | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 蒸发前收集池1 | 25m×2.7m×H3.0m | 1 | 蒸发前收集池1 |  | 25m×2.7m×H3.0m | 1 | 与原环评一致 |
|  |  | 蒸发前收集池2 | 25m×2.7m×H3.0m | 1 | 蒸发前收集池2 |  | 25m×2.7m×H3.0m | 1 |  |
|  |  | 搅拌机 | 1.5kw | 8 | 搅拌机 |  | 1.5kw | 8 |  |
|  |  | 硫酸罐 | 2m3 | 1 | 硫酸罐 |  | 8m3 | 1 | 数量不变，规格型号有所调整，但为辅助设备，不影响产品最终产能 |
|  |  | 液碱罐 | 2m3 | 1 | 液碱罐 |  | 8m3 | 1 |  |
|  |  | PAC罐 | 2m3 | 1 | PAC罐 |  | 8m3 | 1 |  |
|  |  | PAM罐 | 2m3 | 1 | PAM罐 |  | 10m3 | 1 |  |
|  |  | 压滤机 | 80m2 | 2 | 压滤机 |  | 80m2 | 2 | 与原环评一致 |
|  |  | 三效蒸发 | / | 1 | MVR+双效蒸发 |  | / | 1 | 考虑到节能降耗因素，蒸发脱盐装置由原环评中的三效蒸发调整为MVR+双效蒸发，但不影响产品最终产能，不新增污染物排放 |
|  |  | pH在线控制系统 | PC350 | 4 | pH在线控制系统 |  | PC350 | 4 | 与原环评一致 |
| 表面处理剂 |  | 反应釜 | 10000L | 5 | 反应釜 |  | 10000L | 5 |  |
|  |  | 灌装线 | / | 1 | 灌装线 |  | / | 1 |  |

由上表可知，本次验收项目部分生产设备较原环评有所变化，但处置类别及规模、回收产品种类及产能不突破原有环评及批复中的危废种类与规模、产品品种与产能，不新增污染物排放。

## 5.3危废贮存方案

本次验收项目危险废物贮存方案变化情况如下：

（1）原有环评中，厂内设置10只废液收集池，用于收集、贮存废酸、废碱、低浓度有机废液、含铜废液、含镍废液、含锌废液、表面处理废液、乳化液和高浓度废矿物油；实际建成后，为了提高自控管理水平，企业改为设置24只50m3储罐，具体贮存情况见表5.3-1。

表5.3-14 废液贮存方案变化情况一览表

| 原有环评中 |  |  | 实际建成后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 容积（m3） | 数量（个） | 名称 | 容积（m3） | 数量（个） | 材质 |
| 废酸、废碱收集池 | 161 | 1 | 废酸收集罐 | 50m3 | 4 | 玻璃钢 |
|  |  |  | 废碱收集罐 | 50m3 | 3 |  |
| 低浓度有机废液收集池 | 79 | 1 | 低浓度有机废液收集罐 | 50m3 | 3 |  |
| 含铜废液收集池 | 79 | 1 | 含铜废液收集罐 | 50m3 | 4 |  |
| 含镍废液收集池 | 79 | 1 | 含镍废液收集罐 | 50m3 | 1 |  |
| 含锌废液收集池 | 79 | 1 | 含锌废液收集罐 | 50m3 | 1 |  |
| 表面处理废液收集池 | 116 | 1 | 表面处理废液收集罐 | 50m3 | 3 |  |
| 乳化液隔油收集池1 | 162 | 1 | 乳化液收集罐 | 50m3 | 3 |  |
| 乳化液隔油收集池2 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 乳化液隔油收集池3 | 150 | 1 |  |  |  |  |
| 高浓度废矿物油收集池 | 162 | 1 | 高浓度废矿物油收集罐 | 50m3 | 2 |  |
| 总容积 | 1217 |  | 总容积 | 1200 |  | / |

注：根据《关于进一步规范我省废乳化液、废包装桶、含锌废物处置利用行业环境管理工作的通知》（苏环规[2013]3号），“每万吨废乳化液暂存池容积不少于300m3。”本项目拟回收处置的废乳化液量为3000t/a，配备的收集罐容积为150m3。因此，符合文件的相关规定。

（2）其余危险废物贮存设施设置情况与原环评一致。

本项目建成后，废液收集池/罐容量变化情况如下：

表5.3-15 废液收集池/罐容量变化情况一览表

| 序号 | 原有环评中 | 实际建成后 | 变化比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1217m3（废液收集池） | 1200m3（废液收集罐） | -1.4 |

综上，储存能力方面：本次验收项目配套的仓储设施总储存容量有所减少。废气排放方面：储罐密闭性优于混凝土水池，储罐废气均密闭收集进入本项目相应废气处理系统处理，各废气设施总的排气量未突破环评设计值，废气去除效率未降低，较原环评，本项目总体废气污染物排放量不增加。风险防范能力方面：储罐数量增加，便于对废液进行分质收集，储罐收集便于观察是否存在跑冒滴漏现象，同时满足相应强度要求且容器材质与危险废物相容（不相互反应），储罐区均设有围堰，地面、墙面满足防腐防渗要求，风险防范能力较原环评没有弱化或降低。

## 5.4生产工艺及产排污情况

本次验收项目中，除去丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯产品及废乳化液、废矿物油回收项目外，其余产品、回收项目生产工艺均与原环评一致，具体内容如下：

一、原有环评中

原有环评中，丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的生产工艺中，精馏、冷凝结束后，需采用渗透膜工艺去除共沸组分中的水分，具体如下：

（1）丁酮

①生产工艺

进料（自调节pH工序）

S1-2-2蒸馏残渣

精馏

薄膜蒸发

G1-2-3

S1-2-3冷凝废液

冷凝

G1-2-4

冷凝

渗透膜

S1-2-4：前馏分

S1-2-5：中间馏分

W1-2-1：冷凝废水

出料（进入后续单元）

图5.4-3 原有环评中丁酮生产工艺流程图

②产排污情况

原环评中，精馏至渗透膜部分物料平衡图及产排污情况如下：

物料17467.216

水2115.52、异丙醇525.344、甲苯350.304、丁酮13147.664、甲醇350.144、不挥发份452.8、其他有机物525.44

精馏

薄膜蒸发

S1-2-2蒸馏残渣500.032

冷凝

G1-2-3水33.28、非甲烷总烃260.8（异丙醇4.64、甲苯3.84、丁酮246.4、甲醇3.52、其他有机物2.4）

②产品段11445.744

水41.824、异丙醇21.3584、甲苯7.1168、丁酮11362.976、甲醇0.8832、其他有机物11.5856

①S1-2-4前馏分910.72

水86.4、异丙醇103.52、甲苯146.4、丁酮198.4、甲醇325.76、其他有机物50.24

渗透膜

含水有机物2839.648

水1500.576、异丙醇103.488、甲苯34.496、丁酮1139.936、甲醇3.92、其他有机物57.232

③S1-2-5中间馏分1056

水48、异丙醇355.2、甲苯64、丁酮355.2、甲醇3.2、其他有机物230.4

冷凝

S1-2-3冷凝废液1353.44

水65.6、异丙醇34.4、甲苯111.52、丁酮938.08、甲醇14.56、其他有机物189.28

④W1-2-1冷凝废水1907.2

水1838.4、异丙醇4.8、甲苯12.8、丁酮16、甲醇1.6、其他有机物33.6

G1-2-4水汽30.624、非甲烷总烃27.328（包括异丙醇2.112、甲苯0.704、丁酮23.264、甲醇0.08、其他有机物1.168）

物料11387.792

水11.2、异丙醇19.2464、甲苯6.4128、丁酮11339.712、甲醇0.8032、其他有机物10.4176

图5.4-2 原环评中丁酮物料平衡图（kg/批次）

- 乙酸乙酯

①生产工艺

G1-5-3

S1-5-2蒸馏残渣

S1-5-3冷凝废液

G1-5-4

进料（自调节pH工序）

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

渗透膜

S1-5-4：前馏分

出料（进入后续单元）

图5.4-3 原有环评中乙酸乙酯生产工艺流程图

②产排污情况

原环评中，精馏至渗透膜部分物料平衡图及产排污情况如下：

物料15921.168

水330.24、二甲苯956.352、乙酸乙酯13719.92、甲醇318.528、不挥发份436.8、其他有机物159.328

S1-5-2蒸馏残渣505.632

水8.864、二甲苯26.152、乙酸乙酯32.4832、甲醇0.904、不挥发份436.8、其他有机物0.4288

精馏

薄膜蒸发

G1-5-3水0.4、非甲烷总烃236.56（包括二甲苯0.96、乙酸乙酯226.992、甲醇5.728、其他有机物2.88）

冷凝

含水有机物351.072

水263.424、二甲苯4.704、乙酸乙酯70.4、四氢呋喃10.976、甲醇0.784、其他有机物0.784

S1-5-3蒸馏残渣2245.12

水284.96、二甲苯845.6、乙酸乙酯1071.2、甲醇28.64、其他有机物14.72

冷凝

S1-5-4：①前馏分734.624

水19.44、二甲苯46.72、乙酸乙酯307.952、甲醇267.232、其他有机物93.28

②产品段12198.832

水16.576、二甲苯36.92、乙酸乙酯12081.2928、甲醇16.024、其他有机物48.0192

渗透膜

G1-5-4水汽5.376、非甲烷总烃9.952（包括二甲苯0.096、乙酸乙酯9.824、甲醇0.016、其他有机物0.016）

物料12183.504

水11.2、二甲苯36.824、乙酸乙酯12071.4688、甲醇16.008、其他有机物48.0032

图5.4-4 原环评中乙酸乙酯物料平衡图（kg/批次）

- 乙酸丁酯

①生产工艺

G1-6-3

S1-6-2蒸馏残渣

S1-6-3冷凝废液

进料（自调节pH工序）

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

S1-6-4：前馏分

渗透膜

W1-6-1：冷凝废水

G1-6-4

共沸物

出料（进入后续单元）

图5.4-5 原有环评中乙酸丁酯生产工艺流程图

②产排污情况

原环评中，精馏至渗透膜部分物料平衡图及产排污情况如下：

物料15880.96

水3200、乙酸丁酯10688.96、乙醇635.264、己烷158.784、乙二醇158.976、甲醇158.784、二甲基甲酰胺317.824、不挥发份404.8、其他有机物157.568

S1-6-2蒸馏残渣449.4224

水14.608、乙酸丁酯13.824、乙醇1.2608、己烷0.28、乙二醇4.1728、甲醇0.2976、二甲基甲酰胺8.2512、不挥发份404.8、其他有机物1.928

精馏

薄膜蒸发

冷凝

①S1-6-4前馏分1028.32

水24.48、乙酸丁酯189.92、乙醇512、己烷129.6、乙二醇1.44、甲醇129.6、二甲基甲酰胺2.88、其他有机物38.4

产品乙酸丁酯9600

（水8、乙酸丁酯9536、乙醇16、己烷4.8、乙二醇4.8、甲醇4.8、二甲基甲酰胺8、其他有机物17.6）

G1-6-4水汽52.272、非甲烷总烃8.4（包括乙酸丁酯7.52、乙醇0.384、己烷0.096、乙二醇0.08、甲醇0.08、二甲基甲酰胺0.128、其他有机物0.112）

渗透膜

W1-6-1冷凝废水2611.36

水2563.2、乙酸丁酯36.8、乙醇1.6、己烷0.48、乙二醇0.32、甲醇0.32、二甲基甲酰胺0.64、其他有机物8

②共沸物

③S1-6-5中间馏分481.6

水54.4、乙酸丁酯355.2、乙醇3.2、己烷0.8、乙二醇14.4、甲醇0.8、二甲基甲酰胺30.4、其他有机物22.4

含水有机物418.254

水32、乙酸丁酯331.643、乙醇17.2、己烷4.227、乙二醇3.44、甲醇3.76、二甲基甲酰胺5.632、其他有机物20.352

S1-6-3冷凝废液1533.44

水480.32、乙酸丁酯464、乙醇89.6、己烷19.52、乙二醇133.6、甲醇19.68、二甲基甲酰胺267.2、其他有机物59.52

冷凝

G1-6-3水2.72、非甲烷总烃102.56（包括乙酸丁酯74.88、乙醇11.2、己烷3.2、乙二醇0.16、甲醇3.2、二甲基甲酰胺0.32、其他有机物9.6）

④产品段9610.8656

水8、乙酸丁酯9546.816、乙醇16.0192、己烷4.808、乙二醇4.8032、甲醇4.8064、二甲基甲酰胺8.0048、其他有机物17.608

图5.4-6 原环评中乙酸丁酯物料平衡图（kg/批次）

（4）废乳化液、废矿物油

①生产工艺

原有环评中，废乳化液、废矿物油生先经沉降分离后，再经隔油收集预处理后进入蒸发前收集池，具体如下：

沉降分离池

高浓度废矿物油（石油类≥50%）

隔油收集池

蒸发前收集池

低浓度废矿物油（石油类＜50%）、废乳化液

三效蒸发

冷凝

W4-1冷凝废水

S4-3蒸发残液

G4-1非甲烷总烃

G4-4不凝气

S4-1矿物油

G4-2非甲烷总烃

G4-3非甲烷总烃

S4-2矿物油

图5.4-7 原有环评中废矿物油、废乳化液项目生产工艺流程图

②产排污情况

原环评中，物料平衡图及产排污情况如下：

沉降分离池

高浓度废矿物油（石油类≥50%）12000

（水1800、石油类9600、盐分及杂质600）

隔油收集池

蒸发前收集池

低浓度废矿物油

（石油类＜50%）3000

（水2400、石油类450、盐分及杂质150）

废乳化液30000

（石油类1350、水28500、盐分73.5、杂质76.5）

三效蒸发

冷凝

W4-1冷凝废水31405

水31400、石油类2、盐分3

S4-3蒸发残液1467

水	418、石油类	202、盐分及杂质847

G4-1非甲烷总烃9

G4-4水汽650、非甲烷总烃2

S4-1矿物油9620

石油类9428、水144、盐分48

G4-2非甲烷总烃2

G4-3非甲烷总烃1

S4-2矿物油1844

石油类1754、水88、盐分02

物料2371

水1656、石油类163、盐分及杂质552

物料33525

水32468、石油类207、盐分及杂质850

物料33524

水32468、石油类206、盐分及杂质850

图5.4-8 原环评中废矿物油物料平衡图（kg/批次）

二、实际建成后

由于一套生产装置生产多个品种，考虑到渗透膜对各产品通用性不强，企业不再使用渗透膜，具体工艺变化情况如下：

（1）丁酮

①生产工艺

实际建成后，企业在精馏、冷凝结束后加入无水硫酸钠脱水，从而去除水分，丁酮生产工艺流程图如下：

G1-2-3

S1-2-2蒸馏残渣

S1-2-3冷凝废液

进料（自调节pH工序）

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

S1-2-4：前馏分

S1-2-5：中间馏分

出料（进入后续单元）

脱水、过滤

W1-2-1：冷凝废水

G1-2-4

无水硫酸钠

S1-2-6：过滤残渣

图5.4-9 实际建成后丁酮生产工艺流程图

②产排污情况

实际建成后，精馏至渗透膜部分物料平衡图及产排污情况如下：

进料（自调节pH工序）17467.216

水2115.52、异丙醇525.344、甲苯350.304、丁酮13147.664、甲醇350.144、不挥发份452.8、其他有机物525.44

S1-2-2：蒸馏残渣500.032

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

W1-2-1：冷凝废水1907.2

G1-2-3水33.28、非甲烷总烃260.8（异丙醇4.64、甲苯3.84、丁酮246.4、甲醇3.52、其他有机物2.4）

S1-2-3冷凝废液1353.44

水65.6、异丙醇34.4、甲苯111.52、丁酮938.08、甲醇14.56、其他有机物189.28

S1-2-4：前馏分910.72

S1-2-5：中间馏分1056

产品段11445.744

水41.824、异丙醇21.3584、甲苯7.1168、丁酮11362.976、甲醇0.8832、其他有机物11.5856

无水硫酸钠

25

脱水、过滤

G1-2-4：非甲烷总烃25.83（其中：异丙醇2、甲苯0.66、丁酮22、甲醇0.07、其他有机物1.1）

S1-2-6：过滤残渣57.122

出料（进入后续单元）11387.792

水11.2、异丙醇19.2464、甲苯6.4128、丁酮11339.712、甲醇0.8032、其他有机物10.4176

图5.4-10 实际建成后丁酮物料平衡图（kg/批次）

对比原有环评中的产排污情况，目前实际产污变化情况如下：

表5.4-16 项目实际产污与原有环评对比情况

| 原有环评中 |  |  |  | 实际建成后 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） |  |
| 一、废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | G1-2-3（a） | 异丙醇 | 0.016 | 冷凝 | G1-2-3（a） | 异丙醇 | 0.016 | 不变 |
|  |  | 甲苯 | 0.013 |  |  | 甲苯 | 0.013 |  |
|  |  | 丁酮 | 0.85 |  |  | 丁酮 | 0.85 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.012 |  |  | 甲醇 | 0.012 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.96 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.96 |  |
|  | G1-2-3（b） | 异丙醇 | 0.144 |  | G1-2-3（b） | 异丙醇 | 0.144 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.119 |  |  | 甲苯 | 0.119 |  |
|  |  | 丁酮 | 7.62 |  |  | 丁酮 | 7.62 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.109 |  |  | 甲醇 | 0.109 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 8.66 |  |  | 非甲烷总烃 | 8.66 |  |
| 渗透膜 | G1-2-4（a） | 异丙醇 | 0.0073 | 脱水、过滤 | G1-2-4（a） | 异丙醇 | 0.0067 | 由于操作温度（渗透膜）由100~120℃调整为常温（脱水、过滤），因此污染物废气产生量减少 |
|  |  | 甲苯 | 0.0024 |  |  | 甲苯 | 0.0022 |  |
|  |  | 丁酮 | 0.08 |  |  | 丁酮 | 0.0735 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0003 |  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0939 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0863 |  |
|  | G1-2-4（b） | 异丙醇 | 0.0653 |  | G1-2-4（b） | 异丙醇 | 0.0653 |  |
|  |  | 甲苯 | 0.0218 |  |  | 甲苯 | 0.0218 |  |
|  |  | 丁酮 | 0.7197 |  |  | 丁酮 | 0.7197 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0025 |  |  | 甲醇 | 0.0025 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.8455 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.7767 |  |
| 二、废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | W1-2-1 | 冷凝废水 | 65.56 | 冷凝 | W1-2-1 | 冷凝废水 | 65.56 | 不变 |
| 三、固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薄膜 蒸发 | S1-2-2 | 蒸馏残渣 | 17.189 | 薄膜 蒸发 | S1-2-2 | 蒸馏残渣 | 17.189 | 不变 |
| 冷凝 | S1-2-3 | 冷凝废液 | 46.52 | 冷凝 | S1-2-3 | 冷凝废液 | 46.52 |  |
| 冷凝 | S1-2-4 | 前馏分 | 31.31 | 冷凝 | S1-2-4 | 前馏分 | 31.31 |  |
| 冷凝 | S1-2-5 | 中间馏分 | 36.3 | 冷凝 | S1-2-5 | 中间馏分 | 36.3 |  |
| / | / | / | / | 脱水、过滤 | S1-2-6 | 过滤残渣 | 1.9 | 新增 |

（2）乙酸乙酯

①生产工艺

实际建成后，企业在精馏、冷凝结束后加入无水硫酸钠脱水，从而去除水分，乙酸乙酯生产工艺流程图如下：

G1-5-3

S1-5-2蒸馏残渣

S1-5-3蒸馏残渣

进料（自调节pH工序）

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

S1-5-4：前馏分

出料（进入后续单元）

脱水、过滤

G1-2-4

S1-2-5：过滤残渣

无水硫酸钠

图5.4-11 实际建成后乙酸乙酯生产工艺流程图

②产排污情况

实际建成后，精馏至渗透膜部分物料平衡图及产排污情况如下：

进料（自调节pH工序）15921.168

水330.24、二甲苯956.352、乙酸乙酯13719.92、甲醇318.528、不挥发份436.8其他有机物159.328

G1-5-3：水汽0.4、非甲烷总烃236.56（二甲苯0.96、乙酸乙酯226.992、甲醇5.728、其他有机物2.88）

S1-5-2：蒸馏残渣505.632

S1-5-3：蒸馏残渣2245.12

精馏

薄膜蒸发

冷凝

S1-5-3蒸馏残渣2245.12

水284.96、二甲苯845.6、乙酸乙酯1071.2、甲醇28.64、其他有机物14.72

冷凝

S1-5-4：前馏分734.624

产品段12198.832

水16.576、二甲苯36.92、乙酸乙酯12081.2928、甲醇16.024、其他有机物48.0192

脱水、过滤

G1-5-4：非甲烷总烃9.33（包括二甲苯0.09、乙酸乙酯9.21、甲醇0.015、其他有机物0.015）

无水硫酸钠

5

S1-5-5：过滤残渣10.998

出料（进入后续单元）12183.504

水11.2、二甲苯36.824、乙酸乙酯12071.4688、甲醇16.008、其他有机物48.0032

图5.4-12 实际建成后乙酸乙酯物料平衡图（kg/批次）

对比原有环评中的产排污情况，目前实际产污变化情况如下：

表5.4-17 项目实际产污与原有环评对比情况

| 原有环评中 |  |  |  | 实际建成后 |  |  |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） |  |
| 一、废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | G1-5-3（a） | 二甲苯 | 0.0132 | 冷凝 | G1-5-3（a） | 二甲苯 | 0.0132 | 不变 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 3.1213 |  |  | 乙酸乙酯 | 3.1213 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0788 |  |  | 甲醇 | 0.0788 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 3.2529 |  |  | 非甲烷总烃 | 3.2529 |  |
|  | G1-5-3（b） | 二甲苯 | 0.1188 |  | G1-5-3（b） | 二甲苯 | 0.1188 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 28.0921 |  |  | 乙酸乙酯 | 28.0921 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.7088 |  |  | 甲醇 | 0.7088 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 29.2761 |  |  | 非甲烷总烃 | 29.2761 |  |
| 渗透膜 | G1-5-4（a） | 二甲苯 | 0.0013 | 脱水、过滤 | G1-5-4（a） | 二甲苯 | 0.0012 | 由于操作温度（渗透膜）由100~120℃调整为常温（脱水、过滤），因此污染物废气产生量减少 |
|  |  | 乙酸乙酯 | 0.1351 |  |  | 乙酸乙酯 | 0.1262 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.1369 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1279 |  |
|  | G1-5-4（b） | 二甲苯 | 0.0119 |  | G1-5-4（b） | 二甲苯 | 0.0111 |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.2161 |  |  | 乙酸乙酯 | 1.1359 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.002 |  |  | 甲醇 | 0.0019 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 1.2319 |  |  | 非甲烷总烃 | 1.1507 |  |
| 二、固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | S1-5-2 | 蒸馏残渣 | 69.524 | 冷凝 | S1-5-2 | 蒸馏残渣 | 69.524 | 不变 |
| 冷凝 | S1-5-3 | 冷凝废液 | 308.704 | 冷凝 | S1-5-3 | 冷凝废液 | 308.704 |  |
| 冷凝 | S1-5-4 | 前馏分 | 100 | 冷凝 | S1-5-4 | 前馏分 | 100 |  |
| / | / | / | / | 脱水、过滤 | S1-5-5 | 过滤残渣 | 1.5 | 新增 |

（3）乙酸丁酯

实际建成后，精馏、冷凝结束后，不再采用渗透膜进行分离处理，共沸物（冷凝废水）直接作为废水进入厂内3#污水站处理，具体如下：

①生产工艺

实际建成后，乙酸丁酯生产工艺流程图如下：

G1-6-3

S1-6-2蒸馏残渣

S1-6-3冷凝废液

进料（自调节pH工序）

精馏

冷凝

薄膜蒸发

冷凝

S1-6-4：前馏分

W1-6-1：冷凝废水

出料（进入后续单元）

图5.4-13 实际建成后乙酸丁酯生产工艺流程图

工艺流程描述：

在常压条件下，采用离心泵将pH调节工序出料输送至精馏塔釜，开启蒸汽进入再沸器，开启精馏塔釜循环泵，物料经再沸器加热后进入精馏塔上部，塔釜内物料汽化，并开启冷凝器启动回流。当塔顶温度达到126.2℃，检测回流罐内乙酸丁酯含量满足控制指标时，接收至原料中间罐；接收完毕，塔釜残液通过循环泵进入薄膜蒸发器。或当釜内物料流动性变低，精馏塔出现结焦现象时，为保证精馏塔的换热效率，将物料通过循环泵进入薄膜蒸发器进行固液分离。开启真空泵控制薄膜蒸发器内压力为-0.09MPa，开启蒸汽阀控制蒸发器温度为150℃，蒸发器内液相快速汽化，经一级常温冷却后产生冷凝废液S1-6-3，当薄膜蒸发器内无液相接收后，排出蒸馏残渣S1-6-2。精馏及薄膜蒸发过程产生废气G1-6-3。

精馏塔配套两级冷凝器（一级常温冷却水，一级冷冻盐水）。当塔顶温度为85℃，过程中接收前馏分S1-6-4；当塔顶温度为87.5~90℃（水和乙酸丁酯的共沸温度），接收水和乙酸丁酯的共沸物，并作为废水W1-6-1进入厂内3#污水站处理。

②产排污情况

实际建成后，精馏至冷凝部分物料平衡图及产排污情况如下：

进料（自调节pH工序）15880.96

水3200、乙酸丁酯10688.96、乙醇635.264、己烷158.784、乙二醇158.976、甲醇158.784、二甲基甲酰胺317.824、不挥发份404.8、其他有机物157.568

G1-6-3：水汽2.72、非甲烷总烃102.56（包括乙酸丁酯74.88、乙醇11.2、己烷3.2、乙二醇0.16、甲醇3.2、二甲基甲酰胺0.32、其他有机物9.6）

S1-6-2：蒸馏残渣449.4224

S1-6-3：冷凝废液1533.44

精馏

冷凝

薄膜蒸发

W1-6-1：冷凝废水2672.032

冷凝

S1-6-4：前馏分1028.32

S1-6-5：中间馏分481.6

出料（进入后续单元）9610.8656

水8、乙酸丁酯9546.816、乙醇16.0192、己烷4.808、乙二醇4.8032、甲醇4.8064、二甲基甲酰胺8.0048、其他有机物17.608

图5.4-14 实际建成后乙酸丁酯物料平衡图（kg/批次）

对比原有环评中的产排污情况，目前实际产污变化情况如下：

表5.4-18 项目实际产污与原有环评对比情况

| 原有环评中 |  |  |  | 实际建成后 |  |  |  | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） |  |
| 一、废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | G1-6-3（a） | 乙酸丁酯 | 0.234 | 冷凝 | G1-6-3（a） | 乙酸丁酯 | 0.234 | 不变 |
|  |  | 乙醇 | 0.035 |  |  | 乙醇 | 0.035 |  |
|  |  | 己烷 | 0.01 |  |  | 己烷 | 0.01 |  |
|  |  | 乙二醇 | 0.0005 |  |  | 乙二醇 | 0.0005 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.01 |  |  | 甲醇 | 0.01 |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.001 |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.001 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.3205 |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3205 |  |
|  | G1-6-3（b） | 乙酸丁酯 | 2.106 | 冷凝 | G1-6-3（b） | 乙酸丁酯 | 2.106 |  |
|  |  | 乙醇 | 0.315 |  |  | 乙醇 | 0.315 |  |
|  |  | 己烷 | 0.09 |  |  | 己烷 | 0.09 |  |
|  |  | 乙二醇 | 0.0045 |  |  | 乙二醇 | 0.0045 |  |
|  |  | 甲醇 | 0.09 |  |  | 甲醇 | 0.09 |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.009 |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.009 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2.8845 |  |  | 非甲烷总烃 | 2.8845 |  |
| 渗透膜 | G1-6-4（a） | 乙酸丁酯 | 0.0235 | / | / | / | / | 削减 |
|  |  | 乙醇 | 0.0012 |  |  | / | / |  |
|  |  | 己烷 | 0.0003 |  |  | / | / |  |
|  |  | 乙二醇 | 0.0003 |  |  | / | / |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0003 |  |  | / | / |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0004 |  |  | / | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.0263 |  |  | / | / |  |
|  | G1-6-4（b） | 乙酸丁酯 | 0.2115 |  | / | / | / |  |
|  |  | 乙醇 | 0.0108 |  |  | / | / |  |
|  |  | 己烷 | 0.0027 |  |  | / | / |  |
|  |  | 乙二醇 | 0.0023 |  |  | / | / |  |
|  |  | 甲醇 | 0.0023 |  |  | / | / |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0036 |  |  | / | / |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.2363 |  |  | / | / |  |
| 二、废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | W1-6-1 | 冷凝废水 | 81.605 | 冷凝 | W1-6-1 | 冷凝废水 | 83.501 | 增加 |
| 三、固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 薄膜 蒸发 | S1-6-2 | 蒸馏残渣 | 14.0445 | 薄膜 蒸发 | S1-6-2 | 蒸馏残渣 | 14.0445 | 不变 |
| 冷凝 | S1-6-3 | 冷凝废液 | 47.92 | 冷凝 | S1-6-3 | 精馏残液 | 47.92 |  |
| 冷凝 | S1-6-4 | 前馏分 | 32.135 | 冷凝 | S1-6-4 | 精馏残液 | 32.135 |  |
| 冷凝 | S1-6-5 | 中间馏分 | 15.05 | 冷凝 | S1-6-5 | 精馏残液 | 15.05 |  |

表5.4-19 废水产生源强

| 编号 | 废水量 （m3/a） | 废水产生情况 |  |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/L) | 产生量 （t/a） |  |
| W1-6-1 | 81.7 | COD | 25704 | 2.1 | 厂内3#污水站预处理后回用于循环冷却系统补水 |
|  |  | SS | 6 | 0.0005 |  |
|  |  | NH3-N | 98 | 0.008 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.00025 |  |
|  |  | 石油类 | 61 | 0.005 |  |
|  |  | 盐分 | 49 | 0.004 |  |

（4）废乳化液、废矿物油回收项目

实际建成后，生产工艺中“隔油收集”调整为“隔油+气浮”，为同类或类似处理工艺，处理能力不发生变化，具体如下：

①生产工艺

沉降分离池

高浓度废矿物油（石油类≥50%）

隔油气浮池

蒸发前收集池

低浓度废矿物油（石油类＜50%）、废乳化液

蒸发装置

冷凝

W4-1冷凝废水

S4-3蒸发残液

G4-1非甲烷总烃

G4-4不凝气

S4-1矿物油

G4-2非甲烷总烃

G4-3非甲烷总烃

S4-2矿物油

图5.4-15 实际建成后废矿物油、废乳化液项目生产工艺流程图

工艺流程描述：

①废液收集

高浓度废矿物油（石油类≥50%）经气动泵提升进入高浓度废液收集池沉降分离后，产生上层废矿物油S4-1，底层含水废液联合低浓度废矿物油及废乳化液一并进入气浮池隔油，经气浮隔油产生浓液S4-2，高浓废液收集池产生废气G4-1，隔油收集池产生废气G4-2。

②蒸发装置

经气浮隔油后的废矿油及废乳化液进入蒸发前收集池，蒸发前收集池产生废气G4-3。池内废液再经泵提升进入蒸发系统，废液经蒸发冷凝产生废水W4-1，进入污水处理站进一步处理，蒸发后产生的蒸馏残液S4-3，蒸发真空产生不凝气G4-4。

②产排污情况

实际建成后，废乳化液、废矿物油物料平衡图及产排污情况如下：

沉降分离池

高浓度废矿物油（石油类≥50%）12000

（水1800、石油类9600、盐分及杂质600）

隔油气浮池

蒸发前收集池

低浓度废矿物油

（石油类＜50%）3000

（水2400、石油类450、盐分及杂质150）

废乳化液30000

（石油类1350、水28500、盐分73.5、杂质76.5）

蒸发装置

冷凝

W4-1冷凝废水31405

水31400、石油类2、盐分3

S4-3蒸发残液1467

水	418、石油类	202、盐分及杂质847

G4-1非甲烷总烃9

G4-4水汽650、非甲烷总烃2

S4-1矿物油9620

石油类9428、水144、盐分48

G4-2非甲烷总烃2

G4-3非甲烷总烃1

S4-2矿物油1844

石油类1754、水88、盐分02

物料2371

水1656、石油类163、盐分及杂质552

物料33525

水32468、石油类207、盐分及杂质850

物料33524

水32468、石油类206、盐分及杂质850

图5.4-16 实际建成后废矿物油、废乳化液物料平衡图（kg/批次）

对比原有环评中的产排污情况，实际产污未发生变化，详见下表：

表5.4-6 项目实际产污与原有环评对比情况

| 原有环评中 |  |  |  | 实际建成后 |  |  |  | 变化 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） | 产污 环节 | 编号 | 污染物 名称 | 产生量 （t/a） |  |
| 一、废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降分离 | G4-1 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 沉降分离 | G4-1 | 非甲烷总烃 | 0.9 | 不变 |
| 隔油收集 | G4-2 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 隔油气浮 | G4-2 | 非甲烷总烃 | 0.2 |  |
| 蒸发前收集 | G4-3 | 非甲烷总烃 | 0.1 | 蒸发前收集 | G4-3 | 非甲烷总烃 | 0.1 |  |
| 冷凝 | G4-4 | 非甲烷总烃 | 0.2 | 冷凝 | G4-4 | 非甲烷总烃 | 0.2 |  |
| 二、废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 冷凝 | W4-1 | 冷凝废水 | 3140 | 冷凝 | W4-1 | 冷凝废水 | 3140 | 不变 |
| 三、固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 沉降分离 | S4-1 | 蒸馏残渣 | 962 | 沉降分离 | S4-1 | 蒸馏残渣 | 962 | 不变 |
| 隔油收集 | S4-2 | 冷凝废液 | 184.4 | 隔油气浮 | S4-2 | 冷凝废液 | 184.4 |  |
| 蒸发装置 | S4-3 | 前馏分 | 146.7 | 蒸发装置 | S4-3 | 前馏分 | 146.7 |  |

表4.4-7 废水产生源强

| 编号 | 废水量 （m3/a） | 废水产生情况 |  |  | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/L) | 产生量 （t/a） |  |
| W4-1 | 3140 | COD | 191.08 | 0.6 | 厂内3#污水站预处理后回用于循环冷却系统补水 |
|  |  | SS | 31.85 | 0.1 |  |
|  |  | NH3-N | 15.92 | 0.05 |  |
|  |  | TP | 6.37 | 0.02 |  |
|  |  | 石油类 | 63.69 | 0.2 |  |
|  |  | 盐分 | 95.54 | 0.3 |  |

## 5.5公辅工程

实际建成后，本次验收项目公辅工程情况见表5.5-1。

表5.5-20 本次验收项目公辅工程情况一览表

| 类别 | 建设工程 | 原有环评中 | 实际建成后 | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公用 工程 | 给水 | 工业用水由园区工业水厂供应，生活用水由市政自来水供应 | 工业用水由园区工业水厂供应，生活用水由市政自来水供应 | 与原环评一致 |
|  | 排水 | 工艺废水、废气喷淋废水收集经新建的3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于本系统，RO膜浓排水经蒸发处理后返回3#污水站处理；本项目生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理 | 工艺废水、废气喷淋废水收集经新建的3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于本系统，RO膜浓排水经蒸发处理后返回3#污水站处理；本项目生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理 | 与原环评一致 |
|  | 供热 | 部分由常州市长江热能有限公司供热，部分依托原有2台余热锅炉（1台5.5t/h、1台15t/h）供热 | 部分由常州市长江热能有限公司供热，部分依托原有2台余热锅炉（1台5.5t/h、1台15t/h）供热 | 与原环评一致 |
|  | 供电 | 依托原有1个配电间并新建一座3.5万V变电站，新增1台6300kva变压器、1台4000kva的变压器（备用） | 依托原有1个配电间并新建一座3.5万V变电站，新增1台6300kva变压器、1台4000kva的变压器（备用） | 与原环评一致 |
|  | 空压系统 | 依托原有空压系统，本项目不新增 | 依托原有空压系统，本项目不新增 | 与原环评一致 |
|  | 循环冷却系统 | 新建1台500m3/h冷却塔，配套2台500m3/h循环水泵；配套新建一座100m3循环冷却水池 | 新建1台500m3/h冷却塔，配套2台500m3/h循环水泵；配套新建一座100m3循环冷却水池 | 与原环评一致 |
|  | 纯水制备系统 | 依托原有纯水制备系统，本项目不新增 | 依托原有纯水制备系统，本项目不新增 | 与原环评一致 |
|  | 制氮系统 | 新建1台40Nm3/h制氮机组 | 依托原有项目 | 实际后，原有项目制氮机组能满足本项目需求，因此本项目依托原有，不再新建 |
|  | 冷冻系统 | 新建1台200万大卡冷冻机组，制冷剂R22，冷冻介质为盐水，制冷温度-20℃ | 新建2台100万大卡冷冻机组，制冷剂R22，冷冻介质为盐水，制冷温度-20℃ | 冷冻机组数量有所调整，但冷冻机组总制冷能力不变、冷冻介质、制冷剂及相关参数不变 |
| 风险 防范 | 初期雨水池 | 依托原有1个200m3初期雨水池，并新建1个200m3初期雨水池 | 新建一座容积为450m3的初期雨水池和一座容积为350m3的后期雨水池 | 拆除现有初期雨水池，新建一座初期雨水池和一座后期雨水池，但初期雨水池容积增加 |
|  | 消防水池 | 依托原有1个2500m3消防水池（兼作循环冷却水池） | 依托原有1个2500m3消防水池（兼作循环冷却水池） | 与原环评一致 |
|  | 事故应急池 | 依托原有3个140m3事故应急池 | 1个450m3事故应急池 | 拆除现有3座事故应急池，并新建一座事故应急池，但总容积较原环评增加 |

由上表可知，实际建成后，主要建设内容变化情况如下：

（1）制氮系统

原有环评中，新建1台40Nm3/h的制氮机组；实际建成后，本项目依托原有项目制氮机组，不再新建。

（2）冷冻系统

原有环评中，新建1台200万大卡冷冻机组，制冷剂R22，冷冻介质为盐水，制冷温度-20℃；实际建成后，新建2台100万大卡冷冻机组，制冷剂R22，冷冻介质为盐水，制冷温度-20℃。冷冻机组数量有所调整，但冷冻机组总制冷能力不变、冷冻介质、制冷剂及相关参数不变。

（3）初期/后期雨水池

原有环评中，本项目除依托原有1个200m3初期雨水池外，新建1个200m3的初期雨水池。

实际建成后，为了满足园区现行的环境管理要求及企业自身的发展需要，拆除现有初期雨水池，新建一座容积为450m3的初期雨水池、一座容积为350m3的后期雨水池。因此，目前全厂设有一座初期雨水池（450m3）和一座后期雨水池（350m3）。

初期雨水池收集的雨水进入污水处理系统处理；后期雨水池中收集的洁净雨水，按照园区管理要求，用泵提升才能排入雨水管网。

（4）事故应急池

原有环评中，本次验收项目依托厂内现有3只容积为140m3的事故应急池；实际建成后，拆除现有3座事故应急池，并新建一座容积为450m3的事故应急池。

## 5.6污染防治措施

### 5.6.1废气

实际建成后，废气治理措施如下：

（1）有机溶剂回收项目生产过程产生的不含氯废气及储罐区不含氯废气收集后依托厂内2#回转窑焚烧处理，尾气通过50米排气筒（依托原有1#）排放。

（2）有机溶剂回收项目生产过程产生的含氯废气、表面处理剂产品生产过程中产生的废气经收集后，采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理，尾气通过20米排气筒（依托原有6#）排放。活性炭吸附装置采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的废气经冷凝器冷凝，冷凝过程中产生的不凝气经收集后返回前端废气处理环节。

（3）低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理，尾气通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。活性炭吸附装置采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的废气经冷凝器冷凝，冷凝过程中产生的不凝气经收集后返回前端废气处理环节。

（4）6#危废仓库废气、实验室废气经收集经稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附处理，尾气依托原有20米排气筒（14#）排放。

较原环评，主要变化情况如下：

表5.6-21 本次验收项目废气治理措施变化情况一览表

| 原有环评中 |  |  | 实际建成后 |  |  | 变化情况 | 变动说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气来源 | 治理措施 | 排放去向 | 废气来源 | 治理措施 | 排放去向 |  |  |
| 有机溶剂回收项目生产过程产生的不含氯废气及储罐区不含氯废气 | 2#回转窑焚烧处理 | 50m （1#） | 有机溶剂回收项目生产过程产生的不含氯废气及储罐区不含氯废气 | 2#回转窑焚烧处理 | 50m （1#） | 不变 | / |
| 有机溶剂回收项目生产过程产生的含氯废气 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附处理 | 20m （16#） | 有机溶剂回收项目、表面处理剂生产过程中产生的废气 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理 | 20m （6#） | ①两级活性炭吸附处理调整为两级活性炭吸附/脱附处理；②表面处理剂生产废气纳入溶剂回收含卤废气处理系统处理；③合并通过6#排气筒排放，高度由15m调整为20m | 废气治理措施较原环评有所强化与提升，项目变动后废气污染物排放量不增加 |
| 表面处理剂生产过程中产生的废气 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附处理 | 15m （6#） |  |  |  |  |  |
| 低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气 | 稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附处理 | 25m （9#） | 低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理 | 25m （9#） | 在酸吸收前增加冷冻处理，碱、次氯酸钠混合液吸收调整为同一级吸收塔吸收，并将活性炭吸附处理改为活性炭吸附/脱附装置 | 废气治理措施较原环评有所调整及优化，项目变动后由于增加冷冻及脱附装置，有机废气去除效果提升；由于稀酸、碱、次氯酸钠总体吸收工艺不变，并通过提高喷淋液的更换频次，可以确保其它工艺废气排放满足环评要求，污染物排放量不增加 |

综上，根据专业设计单位提供的废气方案，以上废气治理措施调整后工艺总体均有所优化，对各废气中各污染物去除效率有所提升，废气污染物排放量不增加。

### 5.6.2废水

1、废水治理措施

（1）3#污水站

原有环评中，3#污水站处理能力为200m3/d；实际建成后，考虑废水量调整及预留余量，企业将3#污水站的处理能力扩大为300m3/d，污水处理工艺流程较原环评有所调整，具体如下：

图5.6-4 实际建成后3#污水站处理工艺流程图

较原有环评，目前3#污水站实际处理工艺变化情况如下：

由原环评中的厌氧+缺氧+好氧调整为酸化水解+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法。②新增臭氧氧化工序，进一步保证出水水质。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，同时采用强氧化工艺，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化。

（2）1#污水站

实际建成后，企业针对1#污水站重新进行了设计、施工，处理能力为600m3/d，1#污水站处理工艺流程较原环评有所调整，具体如下：

原有项目生产废水、全厂初期雨水和生活污水（包括本次验收项目）

图5.6-5 实际建成后1#污水站处理工艺流程图

较原有环评，目前1#污水站实际处理工艺变化情况如下：

由原环评中的厌氧+缺氧+好氧+臭氧氧化调整为酸化水解+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法+臭氧氧化。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化，不增加废水污染物排放。

2、废水排放去向

实际建成后，废水排放去向与原环评及批复一致，即：本次验收项目产生的工艺废水、设备清洗废水和废气吸收废水、脱附冷凝废水经收集后，进入厂内3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于循环冷却系统，RO膜浓排水经蒸发处理后返回3#污水站处理。生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理。

### 5.6.3噪声

实际建成后，噪声污染治理措施与环评一致：

项目产生的噪声主要来源于鼓风机、引风机、机械真空泵、冷冻机组、制氮机组、冷却水塔等设备，通过消音、减震、隔声、厂房屏蔽、距离衰减和绿化等措施控制厂界噪声达标。

### 5.6.4固废

一、固废贮存场所

目前厂内设有6座危废仓库：1#危废仓库占地面积600m2，2#危废仓库占地面积735m2，3#危废仓库占地面积1920m2，4#危废仓库占地面积3000m2，5#危废仓库占地面积2000m2，6#危废仓库占地面积1580m2。

二、固废产生及处置

实际建成后，除去废活性炭、冷凝废液、生化污泥、废包装桶和过滤残渣产生量变化外，其余固废产生情况与原环评一致。

企业生产过程中产生的危险废物均自行焚烧处置或委托有资质单位处置，生活垃圾由环卫部门统一收集，固废处理处置率100%，不会对周围环境产生二次影响。

## 5.7污染源强及排放情况

### 5.7.1废气污染源强及排放情况

实际建成后，产污环节的变化原因及变化情况如下：

1、生产工艺的变化

①原有环评中，丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的生产工艺中，精馏、冷凝结束后，需采用渗透膜工艺去除共沸组分中的水分。

由于一套生产装置生产多个品种，考虑到渗透膜对各产品通用性不强，因此将工艺调整如下：①丁酮与乙酸乙酯中渗透膜脱水工艺改用无水硫酸钠脱水；②回收乙酸丁酯时，精馏、冷凝结束后，不再采用渗透膜进行分离处理，共沸物（冷凝废水）直接作为废水进入厂内3#污水站处理。

采用上述工艺后，企业不再使用渗透膜。其中，丁酮、乙酸乙酯工艺调整后，操作温度（渗透膜）由100~120℃调整为常温（脱水、过滤），因此废气污染物产生量减少；乙酸丁酯工艺调整后，渗透膜废气不再产生，废气污染物产生量总体减少。（具体见5.4章节内容）。

②原环评中，废乳化液、废矿物油生产工艺中，废液先经沉降分离后，再经隔油收集预处理后进入蒸发前收集池。

实际建成后，生产工艺中“隔油收集”调整为“气浮+隔油”，较原环评内容，为同类或类似处理工艺，废气污染物产生及排放量不发生变化（具体见5.4章节内容）。

2、污染治理措施及排放去向的变化

（1）实际建成后，有机溶剂回收项目生产过程产生的含氯废气处理设施中两级活性炭吸附装置增加脱附工序，即采用“冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附”处理，尾气通过20米高排气筒（6#）排放。脱附过程中产生的脱附不凝气经收集后返回前端废气处理环节。因此，项目变动后废气治理措施较原环评有所强化与提升，废气污染物排放量不增加。

（2）原有环评中，表面处理剂产品生产过程中产生的废气收集后，依托丙二醇、甲苯等17个产品溶剂回收技改项目和有机溶剂回收（甲醇、丙酮等16只产品）项目含氯废气、灌装废气处理装置，即冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附处理。

实际建成后，表面处理剂产品生产过程中产生的废气收集后，依托有机溶剂回收项目生产过程产生的含氯废气处理装置，即冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理。因此，表面处理剂产品生产过程中产生的废气治理措施较原环评有所强化与提升，废气污染物排放量不增加。

- 实际建成后，低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理，尾气通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。较原有环评，主要变化为：在酸吸收前增加冷冻处理，碱液、次氯酸钠吸收调整为同一级吸收塔吸收，并将活性炭吸附处理改为活性炭吸附/脱附装置，新增脱附环节，脱附过程中产生的不凝气经收集后返回前端废气处理环节。

因此，废气治理措施较原环评有所调整及优化，项目变动后由于增加冷冻及脱附装置，有机废气去除效果提升；由于稀酸、碱、次氯酸钠总体吸收工艺不变，并通过提高喷淋液的更换频次，可以确保其它工艺废气排放满足环评要求，污染物排放量不增加。

3、贮存方式的变化

实际建成后，为了提高自控管理水平及满足现行环境管理的要求，企业将10座废液收集池（总存储容量为1217m3）改为24只50m3玻璃钢储罐（总容积为1200m3）用于贮存液体类废物，调整后的储罐密闭性优于混凝土水池，且废气均密闭收集进入本项目相应废气处理系统处理，废气设施总的排气量未突破环评设计值，废气去除效率未降低。

由于贮存对象及贮存量不变，因此，废气产生源强及排放情况与原环评基本一致。

本次验收项目有组织及无组织废气产生及排放情况如下：

表5.7-22 本次验收项目有组织废气产生源强汇总情况

| 车间名称 | 产品名称 | 废气编号 | 污染源位置或工序 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 污染治理措施 | 排气筒编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-7车间 | 二氯甲烷 | G1-1-1 | 投料 | 二氯甲烷 | 1.5 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.035 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0425 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.7625 |  |  |
|  |  | G1-1-2 | 调pH | 二氯甲烷 | 1.4925 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.035 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0425 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.755 |  |  |
|  |  | G1-1-3 | 冷凝 | 二氯甲烷 | 42.5 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.16 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 30.72 |  |  |
|  |  | G1-1-4 | 取样检验 | 二氯甲烷 | 0.51 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.00025 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.00025 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.00025 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00025 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.51125 |  |  |
|  |  | G1-1-5 | 灌装 | 二氯甲烷 | 3.05 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00075 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.05375 |  |  |
|  | 丁酮 | G1-2-1（a） | 投料 | 异丙醇 | 0.0013 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0318 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0359 |  |  |
|  |  | G1-2-2（a） | 调pH | 异丙醇 | 0.0013 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0315 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0356 |  |  |
|  |  | G1-2-3（a） | 冷凝 | 异丙醇 | 0.016 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.013 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.96 |  |  |
|  |  | G1-2-4（a） | 脱水、过滤 | 异丙醇 | 0.0067 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0022 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0735 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0863 |  |  |
|  |  | G1-2-5（a） | 取样检验 | 异丙醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.000006 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0136 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.000006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0136 |  |  |
|  |  | G1-2-6（a） | 灌装 | 异丙醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0817 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.000006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0819 |  |  |
|  |  | G1-2-1（b） | 投料 | 异丙醇 | 0.0114 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0064 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.2861 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0089 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3227 |  |  |
|  |  | G1-2-2（b） | 调pH | 异丙醇 | 0.0114 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0064 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.2836 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0089 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3202 |  |  |
|  |  | G1-2-3（b） | 冷凝 | 异丙醇 | 0.144 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.119 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 7.62 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.109 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 8.66 |  |  |
|  |  | G1-2-4（b） | 脱水、过滤 | 异丙醇 | 0.0653 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0218 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.7197 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0025 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.7767 |  |  |
|  |  | G1-2-5（b） | 取样检验 | 异丙醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.1223 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1226 |  |  |
|  |  | G1-2-6（b） | 灌装 | 异丙醇 | 0.0013 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.0003 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.7351 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.7372 |  |  |
|  | 甲苯 | G1-3-1（a） | 投料 | 甲苯 | 0.054 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0004 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0576 |  |  |
|  |  | G1-3-2（a） | 调pH | 甲苯 | 0.054 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0004 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0576 |  |  |
|  |  | G1-3-3（a） | 冷凝 | 甲苯 | 1.294 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.024 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.3197 |  |  |
|  |  | G1-3-4（a） | 静置分层 | 甲苯 | 0.046 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0463 |  |  |
|  |  | G1-3-5（a） | 取样检验 | 甲苯 | 0.023 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.00007 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00007 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.02321 |  |  |
|  |  | G1-3-6（a） | 灌装 | 甲苯 | 0.138 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0003 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1389 |  |  |
|  |  | G1-3-1（b） | 投料 | 甲苯 | 0.486 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5184 |  |  |
|  |  | G1-3-2（b） | 调pH | 甲苯 | 0.486 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5184 |  |  |
|  |  | G1-3-3（b） | 冷凝 | 甲苯 | 11.646 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.216 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0045 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 11.8773 |  |  |
|  |  | G1-3-4（b） | 静置分层 | 甲苯 | 0.414 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4167 |  |  |
|  |  | G1-3-5（b） | 取样检验 | 甲苯 | 0.207 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.00063 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00063 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.20889 |  |  |
|  |  | G1-3-6（b） | 灌装 | 甲苯 | 1.242 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.0027 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0018 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.2501 |  |  |
|  | 二甲苯 | G1-4-1（a） | 投料 | 丙酮 | 0.0024 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0324 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0407 |  |  |
|  |  | G1-4-2（a） | 调pH | 丙酮 | 0.0024 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0324 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0407 |  |  |
|  |  | G1-4-3（a） | 冷凝 | 丙酮 | 0.054 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 1.12 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.019 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.048 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.753 |  |  |
|  |  | G1-4-4（a） | 取样检验 | 丙酮 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0137 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01376 |  |  |
|  |  | G1-4-5（a） | 灌装 | 丙酮 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.0829 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.08325 |  |  |
|  |  | G1-4-1（b） | 投料 | 丙酮 | 0.0216 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.2916 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0135 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3663 |  |  |
|  |  | G1-4-2（b） | 调pH | 丙酮 | 0.0216 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.2916 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0135 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.3663 |  |  |
|  |  | G1-4-3（b） | 冷凝 | 丙酮 | 0.486 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 10.08 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.171 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.432 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.054 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 15.777 |  |  |
|  |  | G1-4-4（b） | 取样检验 | 丙酮 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1233 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.12384 |  |  |
|  |  | G1-4-5（b） | 灌装 | 丙酮 | 0.00108 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.7461 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00045 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.00054 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00045 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.74925 |  |  |
|  | 乙酸乙酯 | G1-5-1（a） | 投料 | 二甲苯 | 0.00528 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.13598 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00352 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1461 |  |  |
|  |  | G1-5-2（a） | 调pH | 二甲苯 | 0.00528 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.13358 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00352 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1437 |  |  |
|  |  | G1-5-3（a） | 冷凝 | 二甲苯 | 0.0132 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 3.12134 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.07876 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 3.2529 |  |  |
|  |  | G1-5-4（a） | 脱水、过滤 | 二甲苯 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.1262 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1279 |  |  |
|  |  | G1-5-5（a） | 取样检验 | 二甲苯 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.04611 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04619 |  |  |
|  |  | G1-5-6（a） | 灌装 | 二甲苯 | 0.00029 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.2765 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2769 |  |  |
|  |  | G1-5-1（b） | 投料 | 二甲苯 | 0.04752 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1.22382 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.03168 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.3149 |  |  |
|  |  | G1-5-2（b） | 调pH | 二甲苯 | 0.04752 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1.20222 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.03168 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.2933 |  |  |
|  |  | G1-5-3（b） | 冷凝 | 二甲苯 | 0.1188 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 28.09206 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.70884 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 29.2761 |  |  |
|  |  | G1-5-4（b） | 脱水、过滤 | 二甲苯 | 0.0111 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 1.1359 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0019 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.1507 |  |  |
|  |  | G1-5-5（b） | 取样检验 | 二甲苯 | 0.0004 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.41501 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.41581 |  |  |
|  |  | G1-5-6（b） | 灌装 | 二甲苯 | 0.00257 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 2.48854 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00079 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.4921 |  |  |
|  | 乙酸丁酯 | G1-6-1（a） | 投料 | 乙酸丁酯 | 0.026 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0028 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.032 |  |  |
|  |  | G1-6-2（a） | 调pH | 乙酸丁酯 | 0.026 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0028 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0008 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.032 |  |  |
|  |  | G1-6-3（a） | 冷凝 | 乙酸丁酯 | 0.468 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.071 |  |  |
|  |  | G1-6-4（a） | 取样检验 | 乙酸丁酯 | 0.0096 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00967 |  |  |
|  |  | G1-6-5（a） | 灌装 | 乙酸丁酯 | 0.058 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05824 |  |  |
|  |  | G1-6-1（b） | 投料 | 乙酸丁酯 | 0.117 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.144 |  |  |
|  |  | G1-6-2（b） | 调pH | 乙酸丁酯 | 0.117 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0036 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.144 |  |  |
|  |  | G1-6-3（b） | 冷凝 | 乙酸丁酯 | 2.106 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.315 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.09 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.0045 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.09 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.8845 |  |  |
|  |  | G1-6-4（b） | 取样检验 | 乙酸丁酯 | 0.0432 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.04352 |  |  |
|  |  | G1-6-5（b） | 灌装 | 乙酸丁酯 | 0.261 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.00045 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00014 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.26208 |  |  |
|  | 乙醇 | G1-7-1（a） | 投料 | 乙酸乙酯 | 0.0007 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.02775 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03055 |  |  |
|  |  | G1-7-2（a） | 调pH | 乙酸乙酯 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.02775 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03055 |  |  |
|  |  | G1-7-3（a） | 冷凝 | 乙酸乙酯 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.7665 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.03 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.011 |  |  |
|  |  | G1-7-4（a） | 取样检验 | 乙酸乙酯 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0105 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01053 |  |  |
|  |  | G1-7-5（a） | 灌装 | 乙酸乙酯 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0625 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.06258 |  |  |
|  |  | G1-7-1'（a） | 投料 | 乙酸乙酯 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.02775 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03055 |  |  |
|  |  | G1-7-2'（a） | 调pH | 乙酸乙酯 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.02775 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03055 |  |  |
|  |  | G1-7-3'（a） | 冷凝 | 乙酸乙酯 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.7665 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.03 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.011 |  |  |
|  |  | G1-7-4'（a） | 取样检验 | 乙酸乙酯 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0105 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01053 |  |  |
|  |  | G1-7-5'（a） | 灌装 | 乙酸乙酯 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0625 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.06258 |  |  |
|  |  | G1-7-1（b） | 投料 | 乙酸乙酯 | 0.0063 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.24975 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.27495 |  |  |
|  |  | G1-7-2（b） | 调pH | 乙酸乙酯 | 0.0063 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.24975 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.27495 |  |  |
|  |  | G1-7-3（b） | 冷凝 | 乙酸乙酯 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 6.8985 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.27 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 9.099 |  |  |
|  |  | G1-7-4（b） | 取样检验 | 乙酸乙酯 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0945 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.09477 |  |  |
|  |  | G1-7-5（b） | 灌装 | 乙酸乙酯 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.5625 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00027 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.56322 |  |  |
|  |  | G1-7-1'（b） | 投料 | 乙酸乙酯 | 0.0063 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.24975 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.27495 |  |  |
|  |  | G1-7-2'（b） | 调pH | 乙酸乙酯 | 0.0063 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.24975 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0108 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.27495 |  |  |
|  |  | G1-7-3'（b） | 冷凝 | 乙酸乙酯 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 6.8985 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.27 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 9.099 |  |  |
|  |  | G1-7-4'（b） | 取样检验 | 乙酸乙酯 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.0945 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00009 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.09477 |  |  |
|  |  | G1-7-5'（b） | 灌装 | 乙酸乙酯 | 0.00018 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.5625 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00027 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.56322 |  |  |
|  | 甲醇 | G1-8-1（a） | 投料 | 甲醇 | 0.084 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.096 |  |  |
|  |  | G1-8-2（a） | 调pH | 甲醇 | 0.08325 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.09525 |  |  |
|  |  | G1-8-3（a） | 冷凝 | 甲醇 | 1.8255 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.1695 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.054 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.061 |  |  |
|  |  | G1-8-4（a） | 取样检验 | 甲醇 | 0.036 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.00015 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.000075 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0363 |  |  |
|  |  | G1-8-5（a） | 灌装 | 甲醇 | 0.1425 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.00075 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.000225 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1437 |  |  |
|  |  | G1-8-1'（a） | 投料 | 甲醇 | 0.084 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.096 |  |  |
|  |  | G1-8-2'（a） | 调pH | 甲醇 | 0.08325 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.09525 |  |  |
|  |  | G1-8-3'（a） | 冷凝 | 甲醇 | 1.8255 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.1695 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.054 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.061 |  |  |
|  |  | G1-8-4'（a） | 取样检验 | 甲醇 | 0.036 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.00015 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.000075 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0363 |  |  |
|  |  | G1-8-5'（a） | 灌装 | 甲醇 | 0.1425 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.00075 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.000225 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1437 |  |  |
|  |  | G1-8-1（b） | 投料 | 甲醇 | 0.504 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0432 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.576 |  |  |
|  |  | G1-8-2（b） | 调pH | 甲醇 | 0.4995 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0432 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5715 |  |  |
|  |  | G1-8-3（b） | 冷凝 | 甲醇 | 10.953 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 1.017 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.324 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 12.366 |  |  |
|  |  | G1-8-4（b） | 取样检验 | 甲醇 | 0.216 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.00045 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2178 |  |  |
|  |  | G1-8-5（b） | 灌装 | 甲醇 | 0.855 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0045 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.00135 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.8622 |  |  |
|  |  | G1-8-1'（b） | 投料 | 甲醇 | 0.504 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0432 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.576 |  |  |
|  |  | G1-8-2'（b） | 调pH | 甲醇 | 0.4995 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0432 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.0126 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.5715 |  |  |
|  |  | G1-8-3'（b） | 冷凝 | 甲醇 | 10.953 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 1.017 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.324 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 12.366 |  |  |
|  |  | G1-8-4'（b） | 取样检验 | 甲醇 | 0.216 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0009 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.00045 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2178 |  |  |
|  |  | G1-8-5'（b） | 灌装 | 甲醇 | 0.855 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.0045 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.00135 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.8622 |  |  |
|  | 四氢呋喃 | G1-9-1 | 投料 | 二氯甲烷 | 0.02 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.48 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.008 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.014 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.534 |  |  |
|  |  | G1-9-2 | 调pH | 二氯甲烷 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.48 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.008 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.014 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.534 |  |  |
|  |  | G1-9-3 | 冷凝 | 二氯甲烷 | 0.35 |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 7.93 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 12.57 |  |  |
|  |  | G1-9-4 | 取样检验 | 二氯甲烷 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.207 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.2074 |  |  |
|  |  | G1-9-5 | 灌装 | 二氯甲烷 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 1.241 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.0002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.2421 |  |  |
|  | 丙二醇单甲醚 | G1-10-1（a） | 投料 | 异丙醇 | 0.002 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0018 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0316 |  |  |
|  |  | G1-10-2（a） | 调pH | 异丙醇 | 0.0021 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0014 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.001 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.0015 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0018 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0317 |  |  |
|  |  | G1-10-3（a） | 冷凝 | 异丙醇 | 0.057 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.038 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.057 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.005 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.645 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.057 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.057 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.139 |  |  |
|  |  | G1-10-4（a） | 取样检验 | 异丙醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0086 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00867 |  |  |
|  |  | G1-10-5（a） | 灌装 | 异丙醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0516 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.00007 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05181 |  |  |
|  |  | G1-10-1（b） | 投料 | 异丙醇 | 0.012 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0082 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.0088 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.006 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.0088 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0105 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1849 |  |  |
|  |  | G1-10-2（b） | 调pH | 异丙醇 | 0.0123 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.0082 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.0088 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.006 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.0088 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0105 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1854 |  |  |
|  |  | G1-10-3（b） | 冷凝 | 异丙醇 | 0.333 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.222 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.333 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.029 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 3.773 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.333 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.333 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.663 |  |  |
|  |  | G1-10-4（b） | 取样检验 | 异丙醇 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.0503 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05072 |  |  |
|  |  | G1-10-5（b） | 灌装 | 异丙醇 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.3019 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.00041 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.30309 |  |  |
|  | 正庚烷 | G1-11-1（a） | 投料 | 乙醇 | 0.0017 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0019 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0006 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0242 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0294 |  |  |
|  |  | G1-11-2（a） | 调pH | 乙醇 | 0.0017 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0019 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0006 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0242 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0294 |  |  |
|  |  | G1-11-3（a） | 冷凝 | 乙醇 | 0.045 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.045 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0007 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.385 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4938 |  |  |
|  |  | G1-11-4（a） | 静置分层 | 乙醇 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00004 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0113 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.01139 |  |  |
|  |  | G1-11-5（a） | 取样检验 | 乙醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0056 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.00566 |  |  |
|  |  | G1-11-6（a） | 灌装 | 乙醇 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00012 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00002 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0351 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03537 |  |  |
|  |  | G1-11-1（b） | 投料 | 乙醇 | 0.0091 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0102 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0032 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.1293 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1571 |  |  |
|  |  | G1-11-2（b） | 调pH | 乙醇 | 0.0091 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0102 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0032 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.1293 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1571 |  |  |
|  |  | G1-11-3（b） | 冷凝 | 乙醇 | 0.24 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.24 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.0037 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 2.057 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.6387 |  |  |
|  |  | G1-11-4（b） | 静置分层 | 乙醇 | 0.00016 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00021 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0604 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.06087 |  |  |
|  |  | G1-11-5（b） | 取样检验 | 乙醇 | 0.00011 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00011 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00005 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.0299 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.03025 |  |  |
|  |  | G1-11-6（b） | 灌装 | 乙醇 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00064 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.00011 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.1876 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.18901 |  |  |
|  | 乙腈 | G1-12-1（a） | 投料 | 甲苯 | 0.0018 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.1092 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1254 |  |  |
|  |  | G1-12-2（a） | 调pH | 甲苯 | 0.0018 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0072 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.1092 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1254 |  |  |
|  |  | G1-12-3（a） | 冷凝 | 甲苯 | 0.057 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.171 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 2.34 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.64 |  |  |
|  |  | G1-12-4（a） | 取样检验 | 甲苯 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00003 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.0468 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.0471 |  |  |
|  |  | G1-12-5（a） | 灌装 | 甲苯 | 0.00006 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00015 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.2799 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.28137 |  |  |
|  |  | G1-12-1（b） | 投料 | 甲苯 | 0.0065 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0259 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.3931 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4514 |  |  |
|  |  | G1-12-2（b） | 调pH | 甲苯 | 0.0065 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.0259 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.3931 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.4514 |  |  |
|  |  | G1-12-3（b） | 冷凝 | 甲苯 | 0.205 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.616 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 8.42 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 9.5 |  |  |
|  |  | G1-12-4（b） | 取样检验 | 甲苯 | 0.00011 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00011 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.1685 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.1696 |  |  |
|  |  | G1-12-5（b） | 灌装 | 甲苯 | 0.00022 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.00054 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 1.0076 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.01293 |  |  |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | G1-13-1 | 投料 | N-甲基吡咯烷酮 | 3.9 | 依托2#回转窑焚烧 | 1# |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.08 |  |  |
|  |  | G1-13-2 | 调pH | N-甲基吡咯烷酮 | 3.9 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 4.08 |  |  |
|  |  | G1-13-3 | 冷凝 | N-甲基吡咯烷酮 | 0.03 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.116 |  |  |
|  |  | G1-13-4 | 冷凝 | N-甲基吡咯烷酮 | 4.628 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 6.622 |  |  |
|  |  | G1-13-5 | 冷凝 | N-甲基吡咯烷酮 | 0.116 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.293 |  |  |
|  |  | G1-13-6 | 冷凝 | N-甲基吡咯烷酮 | 5.085 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 5.256 |  |  |
|  |  | G1-13-7 | 取样检验 | N-甲基吡咯烷酮 | 0.386 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.401 |  |  |
|  |  | G1-13-8 | 灌装 | N-甲基吡咯烷酮 | 2.228 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2.303 |  |  |
|  | 设备清洗废气 | / | 设备清洗 | 二氯甲烷 | 0.02 | 纳入车间含氯废气处理系统，即冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.01 | 经收集后依托2#回转窑焚烧炉焚烧处理 | 1# |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.015 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.015 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.2 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.012 |  |  |
|  |  |  |  | 乙腈 | 0.012 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.419 |  |  |
| 3#污水站 | 低浓度有机废液 | G2-1 | 收集 | 非甲烷总烃 | 0.36 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭/脱附 | 9# |
|  |  | G2-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.36 |  |  |
|  |  | G2-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |  |
|  |  | G2-4 | 收集 | 非甲烷总烃 | 0.36 |  |  |
|  |  | G2-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.6 |  |  |
|  | 表面处理废液、含金属废液、废酸废碱 | G3-1-1 | 废液收集 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭/脱附 | 9# |
|  |  | G3-1-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |  |
|  |  | G3-1-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |  |
|  |  | G3-1-4 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |  |
|  |  | G3-1-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.05 |  |  |
|  |  | G3-1-6 | 离心 | 非甲烷总烃 | 0.01 |  |  |
|  |  | G3-2-1 | 废液收集 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-2-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-2-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-2-4 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-2-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.48 |  |  |
|  |  | G3-2-6 | 离心 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-3-1 | 废液收集 | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |
|  |  | G3-3-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |
|  |  | G3-3-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |
|  |  | G3-3-4 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |
|  |  | G3-3-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.0445 |  |  |
|  |  | G3-3-6 | 离心 | 非甲烷总烃 | 0.009 |  |  |
|  |  | G3-4-1 | 废液收集 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-4-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-4-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-4-4 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-4-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.503 |  |  |
|  |  | G3-4-6 | 离心 | 非甲烷总烃 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-5-1 | 废液收集 | 非甲烷总烃 | 0.056 |  |  |
|  |  |  |  | HCl | 0.124 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.088 |  |  |
|  |  | G3-5-2 | 混凝沉淀 | 非甲烷总烃 | 0.056 |  |  |
|  |  |  |  | HCl | 0.112 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸 | 0.032 |  |  |
|  |  |  |  | 硫酸雾 | 0.08 |  |  |
|  |  | G3-5-3 | 板框压滤 | 非甲烷总烃 | 0.056 |  |  |
|  |  | G3-5-4 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.056 |  |  |
|  |  | G3-5-5 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.32 |  |  |
|  |  | G3-5-6 | 离心 | 非甲烷总烃 | 0.056 |  |  |
|  | 废乳化液、废矿物油 | G4-1 | 沉降分离 | 非甲烷总烃 | 0.9 |  |  |
|  |  | G4-2 | 隔油收集 | 非甲烷总烃 | 0.2 |  |  |
|  |  | G4-3 | 蒸发前收集 | 非甲烷总烃 | 0.1 |  |  |
|  |  | G4-4 | 冷凝 | 非甲烷总烃 | 0.2 |  |  |
| 2#车间 | 表面处理剂 | G5-1-1 | 投料 | 粉尘 | 0.06 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 6# |
|  |  | G5-1-2 | 投料 | 乙酸乙酯 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.27 |  |  |
|  |  | G5-1-3 | 搅拌 | 乙酸乙酯 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.18 |  |  |
|  |  | G5-1-4 | 灌装 | 乙酸乙酯 | 0.09 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.44 |  |  |
|  |  | G5-2-1 | 投料 | 粉尘 | 0.52 |  |  |
|  |  | G5-2-2 | 投料 | 二甲苯 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | 0.03 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.07 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.87 |  |  |
|  |  | G5-2-3 | 搅拌 | 二甲苯 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | 0.02 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.58 |  |  |
|  |  | G5-2-4 | 灌装 | 二甲苯 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | 0.05 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.45 |  |  |
|  |  | G5-3-1 | 投料 | 粉尘 | 0.5 |  |  |
|  |  | G5-3-2 | 投料 | 非甲烷总烃 | 0.36 |  |  |
|  |  | G5-3-3 | 搅拌 | 非甲烷总烃 | 0.24 |  |  |
|  |  | G5-3-4 | 灌装 | 非甲烷总烃 | 0.6 |  |  |
|  |  | G5-4-1 | 投料 | 粉尘 | 0.1 |  |  |
|  |  | G5-4-2 | 投料 | HCl | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸 | 0.24 |  |  |
|  |  | G5-4-3 | 搅拌 | HCl | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸 | 0.16 |  |  |
|  |  | G5-4-4 | 灌装 | HCl | 0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 硝酸 | 0.4 |  |  |
|  |  | G5-5-1 | 投料 | 粉尘 | 0.8 |  |  |
|  |  | G5-5-2 | 投料 | 非甲烷总烃 | 0.21 |  |  |
|  |  | G5-5-3 | 搅拌 | 非甲烷总烃 | 0.14 |  |  |
|  |  | G5-5-4 | 灌装 | 非甲烷总烃 | 0.35 |  |  |
|  |  | G5-6-1 | 投料 | 粉尘 | 0.02 |  |  |
|  |  | G5-6-2 | 投料 | 甲苯 | 0.18 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.24 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.09 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.87 |  |  |
|  |  | G5-6-3 | 搅拌 | 甲苯 | 0.12 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.04 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.03 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.16 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.58 |  |  |
|  |  | G5-6-4 | 灌装 | 甲苯 | 0.3 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.06 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.4 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.16 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.46 |  |  |
| 储罐区 | 储罐 | / | 呼吸阀废气 | N-甲基吡咯烷酮 | 5 | 经收集后依托2#回转窑焚烧炉焚烧处理 | 1# |
| 污水站 | 废气处理 | / | 污水站 废气 | NH3 | 0.15 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭/脱附 | 9# |
|  |  |  |  | H2S | 0.1 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 2 |  |  |
| 6#仓库 | 物料储存 | / | 物料暂存 废气 | 非甲烷总烃 | 1.6 | 稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附 | 14# |
| 实验室 | 检测分析 | / | 实验室废气 | 非甲烷总烃 | 0.2 |  |  |
| 回转窑 焚烧炉 | 烟气 | / | 焚烧烟气 | SO2 | 8 | / | 1# |
|  |  |  |  | NOX | 10 |  |  |
|  |  |  |  | 烟尘 | 15 |  |  |
| 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附装置 | / | / | 脱附废气 | 乙腈 | 0.05 | 稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+两级活性炭吸附 | 6# |
|  |  |  |  | 乙二醇 | 0.00001 |  |  |
|  |  |  |  | 乙醇 | 0.036 |  |  |
|  |  |  |  | 四氢呋喃 | 0.177 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸乙酯 | 0.08 |  |  |
|  |  |  |  | 乙酸丁酯 | 0.022 |  |  |
|  |  |  |  | 甲苯 | 0.042 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲苯 | 0.035 |  |  |
|  |  |  |  | 异丙醇 | 0.01 |  |  |
|  |  |  |  | 正庚烷 | 0.009 |  |  |
|  |  |  |  | 甲基异丁基酮 | 0.005 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯甲烷 | 0.85 |  |  |
|  |  |  |  | 二氯乙烷 | 0.002 |  |  |
|  |  |  |  | 己烷 | 0.004 |  |  |
|  |  |  |  | 丙酮 | 0.011 |  |  |
|  |  |  |  | 丁酮 | 0.021 |  |  |
|  |  |  |  | 甲醇 | 0.081 |  |  |
|  |  |  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.0001 |  |  |
|  |  |  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.014 |  |  |
|  |  |  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.003 |  |  |
|  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 1.426 |  |  |
| 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附 | / | / | 脱附废气 | 非甲烷总烃 | 0.01 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附 | 9# |

表5.7-23 本次验收项目有组织废气产生及排放情况

| 排气筒 编号 | 废气量（m3/h） | 污染物名称 | 污染物产生情况 |  |  | 治理措施 | 去除率（%） | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大浓度（mg/m3） | 最大速率（kg/h） | 产生量（t/a） |  |  | 最大浓度（mg/m3） | 最大速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） |
| 1# | 收集气量为6000，排气量为79000 | 正庚烷 | 1199.667 | 7.198 | 2.95968 | 2#回转窑焚烧 | 99 | 0.911 | 0.072 | 0.03 | / | / |
|  |  | 异丙醇 | 160.667 | 0.964 | 1.30308 |  | 99 | 0.127 | 0.01 | 0.013 | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1610.333 | 9.662 | 35.27205 |  | 99 | 1.228 | 0.097 | 0.353 | 50 | 16 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 474 | 2.844 | 3.21648 |  | 99 | 0.354 | 0.028 | 0.032 |  |  |
|  |  | 乙腈 | 391.167 | 2.347 | 10.3943 |  | 99 | 0.291 | 0.023 | 0.104 | 30 | 16 |
|  |  | 乙二醇 | 4.167 | 0.025 | 0.00865 |  | 90 | 0.038 | 0.003 | 0.0009 | / | / |
|  |  | 乙醇 | 1761.167 | 10.567 | 16.93725 |  | 99 | 1.342 | 0.106 | 0.169 | 60 | 54 |
|  |  | 甲基异丁基酮 | 38.5 | 0.231 | 0.35107 |  | 99 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | / | / |
|  |  | 甲醇 | 1429 | 8.574 | 28.59296 |  | 99 | 1.089 | 0.086 | 0.286 | 60 | 54 |
|  |  | 甲苯 | 1186.167 | 7.117 | 14.86829 |  | 99 | 0.899 | 0.071 | 0.149 | 25 | 32 |
|  |  | 己烷 | 13.333 | 0.08 | 0.10013 |  | 99 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | / | / |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 70.167 | 0.421 | 0.13142 |  | 99 | 0.051 | 0.004 | 0.001 | 30 | 8.1 |
|  |  | 二甲苯 | 983 | 5.898 | 11.77629 |  | 99 | 0.747 | 0.059 | 0.118 | 40 | 11 |
|  |  | 丁酮 | 876.333 | 5.258 | 10.02223 |  | 99 | 0.671 | 0.053 | 0.1 | / | / |
|  |  | 丙酮 | 169.833 | 1.019 | 2.75806 |  | 99 | 0.127 | 0.01 | 0.028 | 40 | 19 |
|  |  | 丙二醇单甲醚 | 738.667 | 4.432 | 4.84483 |  | 99 | 0.557 | 0.044 | 0.048 | / | / |
|  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 2397.167 | 14.383 | 21.51418 |  | 99 | 1.823 | 0.144 | 0.215 | / | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 9794.667 | 58.768 | 176.41541 |  | 99 | 7.443 | 0.588 | 1.764 | 80 | 108 |
|  | 79000 | SO2 | 61.722 | 1.111 | 8 | SNCR脱硝+烟气急冷+干式脱酸+喷射活性炭+布袋除尘+两级湿法脱酸+湿电除尘+活性炭吸附+烟气加热 | 80 | 2.81 | 0.222 | 1.6 | 200 | / |
|  |  | NOx | 77.167 | 1.389 | 10 |  | 50 | 8.797 | 0.695 | 5 | 500 | / |
|  |  | 烟尘 | 115.722 | 2.083 | 15 |  | 95 | 1.316 | 0.104 | 0.75 | 65 | / |
| 6# | 10000 | 粉尘 | 320 | 3.2 | 2 | 冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附 | 98 | 6.4 | 0.064 | 0.04 | 120 | 3.5 |
|  |  | HCl | 37.5 | 0.375 | 0.6 |  | 90 | 0.75 | 0.0075 | 0.012 | 100 | 0.26 |
|  |  | 硝酸 | 50 | 0.5 | 0.8 |  | 90 | 1 | 0.01 | 0.016 | 240 | 0.77 |
|  |  | 乙腈 | 583.1 | 5.831 | 2.9334 |  | 98 | 11.662 | 0.11662 | 0.059 | 30 | 2.2 |
|  |  | 乙二醇 | 5 | 0.05 | 0.00068 |  | 98 | 0.1 | 0.001 | 0.00001 | / | / |
|  |  | 乙醇 | 958.1 | 9.581 | 2.13253 |  | 98 | 19.162 | 0.19162 | 0.043 | 60 | 7.2 |
|  |  | 四氢呋喃 | 1551.3 | 15.513 | 10.348 |  | 98 | 31.026 | 0.31026 | 0.207 | / | / |
|  |  | 乙酸乙酯 | 953 | 9.53 | 4.68497 |  | 98 | 19.06 | 0.1906 | 0.094 | 50 | 2.2 |
|  |  | 乙酸丁酯 | 570 | 5.7 | 1.25963 |  | 98 | 11.4 | 0.114 | 0.025 |  |  |
|  |  | 甲苯 | 727.5 | 7.275 | 2.475106 |  | 98 | 14.55 | 0.1455 | 0.05 | 25 | 4.3 |
|  |  | 二甲苯 | 577.7 | 5.777 | 2.02666 |  | 98 | 11.554 | 0.11554 | 0.041 | 40 | 1.5 |
|  |  | 异丙醇 | 108.1 | 1.081 | 0.57865 |  | 98 | 2.162 | 0.02162 | 0.012 | / | / |
|  |  | 正庚烷 | 1210 | 12.1 | 0.54603 |  | 98 | 24.2 | 0.242 | 0.011 | / | / |
|  |  | 甲基异丁基酮 | 65.6 | 0.656 | 0.30008 |  | 98 | 1.312 | 0.01312 | 0.006 | / | / |
|  |  | 二氯甲烷 | 1724.4 | 17.244 | 49.7031 |  | 98 | 34.488 | 0.34488 | 0.994 | 50 | 1.1 |
|  |  | 二氯乙烷 | 12.5 | 0.125 | 0.1 |  | 98 | 0.25 | 0.0025 | 0.002 | 7 | 1.1 |
|  |  | 己烷 | 46 | 0.46 | 0.25925 |  | 98 | 0.92 | 0.0092 | 0.005 | / | / |
|  |  | 丙酮 | 118.4 | 1.184 | 0.62854 |  | 98 | 2.368 | 0.02368 | 0.013 | 40 | 1.3 |
|  |  | 丁酮 | 523.1 | 5.231 | 1.25117 |  | 98 | 10.462 | 0.10462 | 0.025 | / | / |
|  |  | 甲醇 | 1140.9 | 11.409 | 4.761022 |  | 98 | 22.818 | 0.22818 | 0.095 | 60 | 7.2 |
|  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 20 | 0.2 | 0.00703 |  | 98 | 0.4 | 0.004 | 0.0001 | / | / |
|  |  | 丙二醇单甲醚 | 645 | 6.45 | 0.79627 |  | 98 | 12.9 | 0.129 | 0.016 | / | / |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 38 | 0.38 | 0.1788 |  | 98 | 0.76 | 0.0076 | 0.004 | 30 | 1.1 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 2300.5 | 23.005 | 83.40649 |  | 98 | 46.01 | 0.4601 | 1.668 | 80 | 14 |
| 9# | 18000 | NH3 | 1.17 | 0.021 | 0.15 | 冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附 | 80 | 0.23 | 0.004 | 0.03 | / | 14 |
|  |  | H2S | 0.78 | 0.014 | 0.1 |  | 80 | 0.16 | 0.003 | 0.02 | / | 0.9 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 233.33 | 4.2 | 5.6725 |  | 95 | 11.667 | 0.21 | 0.283 | 80 | 26 |
|  |  | HCl | 17.22 | 0.31 | 0.236 |  | 90 | 1.722 | 0.031 | 0.024 | 100 | 0.915 |
|  |  | 硝酸 | 5.56 | 0.1 | 0.072 |  | 90 | 0.556 | 0.01 | 0.007 | 240 | 2.85 |
|  |  | 硫酸雾 | 12.22 | 0.22 | 0.168 |  | 90 | 1.222 | 0.022 | 0.017 | 45 | 5.7 |
| 14# | 120000 | 非甲烷总烃 | 1.85 | 0.222 | 1.8 | 稀酸吸收+碱吸收+除雾+光氧离子催化氧化+活性炭吸附 | 90 | 0.183 | 0.022 | 0.18 | 80 | 14 |

表5.7-24 叠加原有项目后有组织废气产生及排放情况

| 排气筒 编号 | 废气量 （m3/h） | 污染物名称 | 污染物排放情况 |  |  | 排放标准 |  | 排放源参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大浓度（mg/m3） | 最大速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 浓度（mg/m3） | 速率（kg/h） | 高度（m） | 直径（m） | 温度（℃） |
| 1# | 收集气量为8000，回转窑排气量为79000 | 正庚烷 | 0.911 | 0.072 | 0.03 | / | / | 50 | 2 | 80 |
|  |  | 异丙醇 | 0.418 | 0.033 | 0.018 | / | / |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 1.228 | 0.097 | 0.353 | 50 | 16 |  |  |  |
|  |  | 乙酸丁酯 | 0.354 | 0.028 | 0.032 |  |  |  |  |  |
|  |  | 乙腈 | 0.291 | 0.023 | 0.104 | 30 | 16 |  |  |  |
|  |  | 乙二醇 | 0.291 | 0.023 | 0.0053 | / | / |  |  |  |
|  |  | 乙醇 | 1.342 | 0.106 | 0.169 | 60 | 54 |  |  |  |
|  |  | 甲基异丁基酮 | 0.025 | 0.002 | 0.004 | / | / |  |  |  |
|  |  | 甲醇 | 1.367 | 0.108 | 0.2909 | 60 | 54 |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 0.899 | 0.071 | 0.149 | 25 | 32 |  |  |  |
|  |  | 己烷 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | / | / |  |  |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.051 | 0.004 | 0.001 | 30 | 8.1 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 0.747 | 0.059 | 0.118 | 40 | 11 |  |  |  |
|  |  | 丁酮 | 0.709 | 0.056 | 0.1007 | / | / |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 0.418 | 0.033 | 0.033 | 40 | 19 |  |  |  |
|  |  | 丙二醇单甲醚 | 0.582 | 0.046 | 0.0485 | / | / |  |  |  |
|  |  | N-甲基吡咯烷酮 | 2 | 0.158 | 0.2181 | / | / |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 9.494 | 0.75 | 1.79939 | 80 | 108 |  |  |  |
|  | 79000 | SO2 | 91.684 | 7.243 | 48.062 | 200 | / |  |  |  |
|  |  | NOx | 242.063 | 19.123 | 110.03 | 500 | / |  |  |  |
|  |  | 烟尘 | 30.81 | 2.434 | 15.306 | 65 | / |  |  |  |
| 6# | 12000 | 粉尘 | 10.67 | 0.128 | 0.08 | 120 | 3.5 | 15 | 0.4 | 20 |
|  |  | HCl | 3.79 | 0.0455 | 0.072 | 100 | 0.26 |  |  |  |
|  |  | 硝酸 | 5 | 0.06 | 0.096 | 240 | 0.77 |  |  |  |
|  |  | 乙酸乙酯 | 17.22 | 0.2066 | 0.119 | 50 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 乙酸丁酯 | 11.58 | 0.139 | 0.065 |  |  |  |  |  |
|  |  | 甲苯 | 13.71 | 0.1645 | 0.08 | 25 | 2.2 |  |  |  |
|  |  | 二甲苯 | 10.71 | 0.12854 | 0.061 | 40 | 0.72 |  |  |  |
|  |  | 异丙醇 | 4.39 | 0.05262 | 0.031 | / | / |  |  |  |
|  |  | 甲基异丁基酮 | 2.34 | 0.02812 | 0.018 | / | / |  |  |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 29.99 | 0.35988 | 1.006 | 50 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 二氯乙烷 | 0.71 | 0.0085 | 0.007 | 7 | 1.1 |  |  |  |
|  |  | 己烷 | 2.02 | 0.0242 | 0.017 | / | / |  |  |  |
|  |  | 丙酮 | 2.47 | 0.02968 | 0.023 | 40 | 1.3 |  |  |  |
|  |  | 丁酮 | 9.22 | 0.11062 | 0.035 | / | / |  |  |  |
|  |  | 二甲基甲酰胺 | 0.97 | 0.0116 | 0.011 | 30 | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 57.59 | 0.69108 | 1.90271 | 80 | 7.2 |  |  |  |
| 9# | 35000 | NH3 | 0.511 | 0.0179 | 0.13 | / | 14 | 25 | 0.4 | 30 |
|  |  | H2S | 0.125 | 0.00439 | 0.03 | / | 0.9 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6 | 0.21 | 0.283 | 80 | 26 |  |  |  |
|  |  | HCl | 0.886 | 0.031 | 0.024 | 100 | 0.915 |  |  |  |
|  |  | 硝酸 | 0.286 | 0.01 | 0.007 | 240 | 2.85 |  |  |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.629 | 0.022 | 0.017 | 45 | 5.7 |  |  |  |
| 14# | 170000 | 非甲烷总烃 | 0.293 | 0.0498 | 0.38 | 80 | 14 | 20 | 0.4 | 30 |

表5.7-25 本次验收项目无组织废气产生及排放情况

| 污染源位置 | 污染因子 | 最大产生速率（kg/h） | 产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 罐区接卸区 | N-甲基吡咯烷酮 | 0.1 | 0.05 |
| 污水站 | NH3 | 0.003 | 0.02 |
|  | H2S | 0.001 | 0.01 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.01 | 0.04 |
| B-7车间 | 粉尘 | 0.2 | 0.1 |
|  | HCl | 0.02 | 0.01 |
|  | 二氯甲烷 | 0.016 | 0.008 |
|  | 甲苯 | 0.012 | 0.006 |
|  | 二甲苯 | 0.012 | 0.006 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.008 | 0.004 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.008 | 0.004 |
|  | 乙醇 | 0.016 | 0.008 |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.16 | 0.08 |
|  | 四氢呋喃 | 0.008 | 0.004 |
|  | 甲醇 | 0.016 | 0.008 |
|  | 乙腈 | 0.01 | 0.005 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.36 | 0.18 |

### 5.7.2废水污染源强及排放情况

本次验收项目废水产生及排放变化情况如下：

（1）实际建成后，由于废气处理的调整，增加了活性炭脱附环节，脱附方式为蒸汽脱附，该环节产生脱附冷凝废水，产生量为3000m3/a。

（2）由于乙酸丁酯共沸物脱水工艺由渗透膜改为直接作为废水处理，全年增加1.6m3/a废水产生量。

（3）其余废水，包括废气吸收废水、设备清洗废水、循环冷却系统排水、循环冷却系统排水经反渗透及蒸发处理后的蒸汽冷凝水和生活污水，其产生及排放情况与原环评一致。

实际建成后，本次验收项目水平衡图如下：

危废处置

综合利用

3#污水站

2

活性炭脱附再生

循环冷却系统

1080000

168550

生活用水

270

69539.991

接管常州民生环保科技有限公司处理

1#污水站

2430

2700

自来水

工业水

74492.381

602.39

588.4687

设备清洗

50

物料带入

34858.25

产品中2436.589

固废中2003.3733

工艺废水30432.209

废气吸收废水48

100

脱附冷凝废水3000

2#RO系统

残渣中5.9

264.3

34480.209

冷凝水回用13345.522

MVR+双效

蒸发

7498.50151

40327.22949

纯水制备系统

蒸汽冷凝水64800

表面处理剂生产

730（去2#急冷塔）

产品中2370

3100

蒸汽

3100

200

废气吸收

1200

废气吸收废水1000

蒸发损耗730

急冷塔

图5.7-6 本次验收项目水平衡图

根据原环评并结合目前实际调整变化情况，本次验收项目废水源强及排放情况见表5.7-5。

表5.7-26 本次验收项目废水产生及排放情况

| 废水来源 | 废水量（m3/a） | 污染物产生情况 |  |  | 处理方式 及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） |  |
| 工艺废水 | 30432.209 | pH | 8~10 |  | 经3#污水站处理后回用至循环冷却系统 |
|  |  | COD | 5299 | 161.2555 |  |
|  |  | NH3-N | 27 | 0.809 |  |
|  |  | SS | 22 | 0.6581 |  |
|  |  | TP | 4 | 0.1235 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 8 | 0.24 |  |
|  |  | 甲苯 | 38 | 1.16 |  |
|  |  | 镍 | 0.007 | 0.0002 |  |
|  |  | 石油类 | 37 | 1.13875 |  |
|  |  | 铜 | 0.03 | 0.0008 |  |
|  |  | 锌 | 0.003 | 0.0001 |  |
|  |  | 盐分 | 598 | 18.20775 |  |
| 设备清洗废水 | 48 | COD | 40000 | 1.92 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.005 |  |
|  |  | NH3-N | 60 | 0.003 |  |
|  |  | TP | 8 | 0.0004 |  |
|  |  | 盐分 | 500 | 0.024 |  |
| 废气吸收废水 | 1000 | COD | 6000 | 6 |  |
|  |  | SS | 200 | 0.2 |  |
|  |  | NH3-N | 100 | 0.1 |  |
|  |  | TP | 20 | 0.02 |  |
|  |  | 盐分 | 600 | 0.6 |  |
|  |  | 甲苯 | 40 | 0.04 |  |
|  |  | 二甲苯 | 40 | 0.04 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 200 | 0.2 |  |
| 循环冷却系统排水经反渗透及蒸发处理后的蒸汽冷凝水 | 6000 | COD | 200 | 1.3 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.6 |  |
|  |  | NH3-N | 5 | 0.03 |  |
|  |  | TP | 6 | 0.036 |  |
|  |  | 盐分 | 3 | 0.02 |  |
| 脱附冷凝废水 | 3000 | COD | 3500 | 10.5 |  |
|  |  | SS | 100 | 0.3 |  |
|  |  | NH3-N | 50 | 0.15 |  |
|  |  | TP | 10 | 0.03 |  |
| 循环冷却系统排水 | 36000 | pH | 6~8 |  | 经2#反渗透系统处理后回用至循环冷却系统 |
|  |  | COD | 60 | 2.16 |  |
|  |  | SS | 100 | 3.6 |  |
|  |  | NH3-N | 4 | 0.144 |  |
|  |  | TP | 2 | 0.072 |  |
|  |  | 盐分 | 500 | 18 |  |
|  |  | 石油类 | 0.5 | 0.018 |  |
| 进厂内3#污水废水（合计） | 40480.209 | pH | 8~10 |  | 经3#污水站处理后回用至循环冷却系统 |
|  |  | COD | 4470.72 | 180.9755 |  |
|  |  | SS | 43.56 | 1.7631 |  |
|  |  | NH3-N | 26.98 | 1.092 |  |
|  |  | TP | 5.2 | 0.2099 |  |
|  |  | 石油类 | 28.13 | 1.13875 |  |
|  |  | 盐分 | 466 | 18.85175 |  |
|  |  | 甲苯 | 29.65 | 1.2 |  |
|  |  | 二甲苯 | 1 | 0.04 |  |
|  |  | 二氯甲烷 | 10.87 | 0.44 |  |
|  |  | 铜 | 0.02 | 0.0008 |  |
|  |  | 锌 | 0.002 | 0.0001 |  |
|  |  | 镍 | 0.005 | 0.0002 |  |
| 生活污水 （进1#污水站） | 2430 | COD | 400 | 0.972 | 经厂内1#污水站处理后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理 |
|  |  | SS | 300 | 0.729 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.073 |  |
|  |  | TP | 3 | 0.007 |  |

3#污水站出水回用可行性分析：

（1）水质：对比原环评，进入厂内3#污水站处理的废水因子与原环评相同，废水水质与原环评中核定的废水水质基本相同。结合设计方案中核定的去除效率，3#污水站出水水质能够满足原有环评中核定的循环冷却水补水水质的要求。

（2）水量：循环冷却系统所需补水量204550m3/a，3#污水站出水回用至循环冷却系统的水量为40327.22949m3/a循环冷却系统排水经2#反渗透系统处理后的回用至循环冷却系统的水量为29880m3/a。因此从水量上看，该股废水回用是可行的。

### 5.7.3固废污染源强及排放情况

本次验收项目固废污染源强及排放去向变化情况如下：

（1）过滤残渣

由于生产工艺发生调整，丁酮和乙酸乙酯脱水工艺由原环评中的渗透膜改为加入无水硫酸钠进行脱水，无水硫酸钠吸水饱和后经过滤产生过滤残渣，产生量为3.4t/a，依托厂内2#回转窑焚烧处置（新增量占比本次验收进入2#回转窑焚烧处置总量的0.06%，基本不会增加2#回转窑的焚烧处置负荷）。

（2）废活性炭

原有环评中，溶剂回收废气治理设施（冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附）及表面处理剂废气治理设施（冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附）运行过程中产生废活性炭；低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气治理设施（稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附）运行过程中产生废活性炭。

实际建成后，有机溶剂废气、表面处理剂废气经收集后合并采用采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理，低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经“冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理”，活性炭吸附/脱附装置运行过程中产生废活性炭。

由于活性炭吸附装置增加脱附环节，废活性炭产生量较原环评有所减少，由37.8t/a减少至20t/a，但处置去向与原环评一致，即依托2#回转窑焚烧处置。

（3）冷凝废液

原有环评中，溶剂回收废气治理设施（冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附）及表面处理剂废气治理设施（冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附）运行过程中产生冷凝废液；低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气治理设施（稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附）运行过程中不产生冷凝废液。

实际建成后，有机溶剂废气、表面处理剂废气经收集后合并采用采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理，低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经“冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理”。脱附装置运行过程中产生冷凝废液。

由于新增脱附废气需采用冷冻处理，冷凝废液产生量较原环评有所增加，由64t/a增加至64.5t/a，但处置去向与原环评一致，即依托2#回转窑焚烧处置。

（4）3#污水站生化污泥

由于3#污水站接纳废水中新增脱附冷凝废水3000t/a，生化污泥量较原环评有所增加，由40t/a增加至43t/a，但处置去向与原环评一致，即作为危险废物委托有资质单位处置。

（5）废包装桶

原有环评中，200L以上规格废包装桶产生量为10800只/年，200L以下规格废包装桶产生量为16t/a。

实际建成后，考虑到两个方面的因素：①危废接受单位将使用过的包装桶返还给产废单位过程存在一定环保风险；②盈天化学与产废单位关于危废包装容器的协定，即危废包装容器由盈天接收处置，不返还；③为了减少不同物料包装容器交叉使用的污染风险，企业不再周转使用盛装不同种类危废的包装桶，而直接作为危险废物委托有资质洗桶单位处置。

结合目前实际运行情况，20000吨废液由产废单位提供包装容器，包装规格现主要为200L塑料包装桶、200L铁桶，20L或25L塑料包装桶，考虑到运输安全等因素，每个包装桶贮存有效容积按70%计。经统计，200L及以上、200L以下废包装桶具体产生情况见表5-7-6所示：

表5-7-6 废包装桶产生情况一览表

| 类别 | 包装规格 | 废液收集量 | 废包装桶产生个数 | 单个废包装桶重量 | 废包装桶 重量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200L及以上 | 200L塑料包装桶 | 19200t/a | 137143只/年 | / | / |
|  | 200L铁桶 |  |  |  |  |
| 200L以下 | 25L塑料包装桶 | 800t/a | 42286只/年 | 0.002吨/只 | 92.2868吨 |
|  | 20L塑料包装桶 |  | 4286只/年 | 0.0018吨/只 |  |

注：企业产生的废包装桶每日进行转移处置，现有危废仓库能满足存储要求。

综上，废包装桶产生量较环评有所增加，但与本项目产能及生产工艺无关，且该变动未导致废气、废水等污染物排放量增加。

（6）其余危废产生及处置情况与原环评及批复一致

较原有环评，实际建成后固废污染源强变化情况见表5.7-7。

表5.7-7 本次验收项目固废污染源强及排放情况

| 危废名称 |  | 类别及代码 |  |  |  | 产生量（t/a） |  | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有环评中 |  | 实际建成后 |  | 原有环评中 | 实际建成后 |  |
| 过滤残渣 |  | HW06 | 900-405-06 900-406-06 | HW06 | 900-405-06 | 127.047 | 130.287 | 代码调整， 产生量增加 |
| 蒸馏残渣 |  | HW06 | 900-407-06 900-408-06 | HW06 | 900-407-06 | 434.25585 | 434.25585 | 代码调整，产生量不变 |
| 冷凝废液 |  | HW06 | 900-404-06 | HW06 | 900-404-06 | 1673.944 | 1673.944 | 不变 |
| 精馏残液 |  | HW06 | 900-408-06 | HW06 | 900-407-06 | 419.045 | 419.045 | 代码调整，产生量不变 |
| 分层废液 |  | HW06 | 900-404-06 | HW06 | 900-404-06 | 24.2 | 24.2 | 不变 |
| 中间馏分 |  | HW06 | 900-404-06 | HW06 | 900-404-06 | 209.941 | 209.941 | 不变 |
| 前馏分 |  | HW06 | 900-404-06 | HW06 | 900-404-06 | 699.688 | 699.688 | 不变 |
| 压滤污泥 |  | HW06 | 900-410-06 | HW06 | 900-409-06 | 165.01 | 165.01 | 代码调整，产生量不变 |
| 蒸发残液 |  | HW11 | 900-013-11 | HW11 | 900-013-11 | 489.82 | 489.82 | 不变 |
| 废矿物油 |  | HW08 | 900-210-08 | HW08 | 900-210-08 | 1146.4 | 1146.4 | 不变 |
| 清洗废液 |  | HW06 | 900-401-06 900-402-06 900-403-06 900-404-06 | HW06 | 900-401-06 900-402-06 900-404-06 | 8.5 | 8.5 | 代码调整，产生量不变 |
| 蒸发残渣 |  | HW11 | 900-013-11 | HW11 | 900-013-11 | ‭20.62191‬ | ‭20.62191‬ | 不变 |
| 废活性炭 |  | HW49 | 900-039-49 | HW49 | 900-039-49 | 37.8 | 20 | -17.8 |
| 冷凝废液 |  | HW06 | 900-401-06 | HW06 | 900-401-06 | 64 | 64.5 | +0.5 |
| 废包装袋 |  | HW49 | 900-041-49 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 10 | 不变 |
| 车间清洁废物 |  | HW49 | 900-041-49 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 0.2 | 不变 |
| 生化污泥 （1#污水站） |  | HW49 | 900-041-49 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 2 | 不变 |
| 压滤污泥 |  | HW17 | 336-063-17 | HW17 | 336-063-17 | 1170.5157 | 1170.5157 | 不变 |
| 离心残渣 |  | HW17 | 336-063-17 | HW17 | 336-063-17 | 4221.2587 | 4221.2587 | 不变 |
| 生化污泥 （3#污水站） |  | HW17 | 336-063-17 | HW17 | 336-063-17 | 40 | 43 | +3 |
| 废包 装桶 | 200L 及以上 | HW49 | 900-041-49 | HW49 | 900-041-49 | 10800 （只/年） | 137143 （只/年） | +126343 （只/年） |
|  | 200L 以下 | HW49 | 900-041-49 | HW49 | 900-041-49 | 16t/a | 92.2868t/a | +76.2868 |
| 生活垃圾 |  | / | / | / | / | 18 | 18 | 不变 |

注：上表中，实际建成后的危废代码已根据《国家危险废物名录》（2021年版）进行了调整、对应。

综上，本次验收项目实际建成后固废污染源强及排放情况见表5.7-8。

表5.7-8 本次验收项目固废污染源强及排放情况

| 危废名称 | 类别 | 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 利用处置 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤残渣 | HW06 | 900-405-06 | 130.287 | 过滤 | 固态 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 1d | T | 依托2#回转窑焚烧处置 |
| 蒸馏残渣 | HW06 | 900-407-06 | 434.25585 | 薄膜蒸发 | 固态 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 1d | T |  |
| 冷凝废液 | HW06 | 900-404-06 | 1673.944 | 冷凝 | 液态 | 水、有机物、盐分 | 水、有机物、盐分 | 1d | T |  |
| 精馏残液 | HW06 | 900-407-06 | 419.045 | 精馏 | 液态 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 1d | T |  |
| 分层废液 | HW06 | 900-404-06 | 24.2 | 分层 | 液态 | 水、有机物、盐分 | 水、有机物、盐分 | 1d | T |  |
| 中间馏分 | HW06 | 900-404-06 | 209.941 | 冷凝 | 液态 | 水、有机物、盐分 | 水、有机物、盐分 | 1d | T |  |
| 前馏分 | HW06 | 900-404-06 | 699.688 | 冷凝 | 液态 | 水、有机物、盐分 | 水、有机物、盐分 | 1d | T |  |
| 压滤污泥 | HW06 | 900-409-06 | 165.01 | 压滤 | 固态 | 水、有机物、盐分、杂质 | 水、有机物、盐分、杂质 | 1d | T |  |
| 蒸发残液 | HW11 | 900-013-11 | 489.82 | 蒸发 | 液态 | 水、有机物、盐分 | 水、有机物、盐分 | 1d | T |  |
| 废矿物油 | HW08 | 900-210-08 | 1146.4 | 油水分离 | 液态 | 石油类、水、盐分 | 石油类、水、盐分 | 1d | T,I |  |
| 清洗废液 | HW06 | 900-401-06 900-402-06 900-404-06 | 8.5 | 清洗 | 液态 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 7d | T,I |  |
| 蒸发残渣 | HW11 | 900-013-11 | ‭20.62191‬ | 蒸发 | 固态 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 水、有机物、盐分及其他杂质 | 1d | T |  |
| 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 20 | 废气处理 | 固态 | 活性炭及吸附的有机物 | 活性炭及吸附的有机物 | 15d | T |  |
| 冷凝废液 | HW06 | 900-401-06 | 64.5 | 废气处理 | 液态 | 水、有机物 | 水、有机物 | 7d | T |  |
| 废包装袋 | HW49 | 900-041-49 | 10 | 原料拆包 | 固态 | 废包装材料及沾染的物料 | 废包装材料及沾染的物料 | 1d | T/In |  |
| 车间清洁废物 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 车间清洁 | 固态 | 废拖把、废抹布、废劳保用品等 | 废拖把、废抹布、废劳保用品等 | 1d | T/In |  |
| 生化污泥 | HW49 | 900-041-49 | 2 | 污水处理 | 固态 | 水、有机物、盐分、杂质 | 水、有机物、盐分、杂质 | 1d | / |  |
| 压滤污泥 | HW17 | 336-063-17 | 1170.5157 | 压滤 | 固态 | 水、有机物、盐分、杂质、铜、锌、镍 | 水、有机物、盐分、杂质、铜、锌、镍 | 1d | T | 委托有资质单位处置 |
| 离心残渣 | HW17 | 336-063-17 | 4221.2587 | 离心 | 固态 | 水、有机物、盐分、杂质、铜、锌、镍 | 水、有机物、盐分、杂质、铜、锌、镍 | 1d | T |  |
| 生化污泥 | HW17 | 336-063-17 | 43 | 污水处理 | 固态 | 水、有机物、盐分、杂质 | 水、有机物、盐分、杂质 | 1d | / |  |
| 废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 200L及以上规格废包装桶137143只/年，200L以下规格废包装桶92.2868t/a | 储运 | 固态 | 废包装桶及沾染的物料 | 废包装桶及沾染的物料 | 1d | T/In |  |
| 生活垃圾 | / | / | 18 | 员工生活 | 固态 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 1d | / | 环卫部门统一清运 |

### 5.7-4噪声污染源强及排放情况

较原环评，本次项目不再单独新增制氮机组（依托原有制氮机组）。因此，本次验收项目噪声污染源强较原环评有所减少，具体噪声源强及排放情况见表5.7-9。

表5.7-9 本次验收项目噪声污染源强及排放情况

| 位置 | 设备名称 | 数量（台） | 单台等效声级dB（A） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3#污水站 | 鼓风机 | 2 | 85 | 消声、减振、距离衰减、厂房隔声 |
| B-7车间 | 引风机 | 1 | 80 |  |
|  | 机械真空泵 | 13 | 90 |  |
|  | 冷冻机组 | 1 | 85 |  |
| 循环水泵房 | 冷却水塔 | 1 | 80 |  |
| B-6车间 | 引风机 | 1 | 80 |  |

# 6 环境影响分析

1、大气环境影响分析

本次验收项目建成后，未新增污染因子且污染物排放量较原环评减少，大气环境影响引用环评结论：

（1）非达标区环境可接受性

①经预测，本项目各污染物的短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于100%，SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度贡献值的最大浓度占标率小于30%。

②SO2叠加现状后保证率日平均质量浓度及年均浓度均满足标准要求；其他污染物叠加现状补充监测数据后，短期浓度均满足标准要求。

③本项目区域存在企业关闭削减源，减少大气污染物NOx、PM10、PM2.5的排放，从而改善区域环境质量。根据区域环境质量变化计算，kNO2为-93.92%、kPM10为-49.06%、kPM2.5为-74.63%，均小于-20%，因此项目环境影响满足区域环境质量改善目标。

因此，本项目环境影响可接受。

（2）大气环境防护距离

经计算，SO2、NO2、PM10、PM2.5、HCl、氨、硫化氢、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯、丁酮、丙酮、异丙醇、四氢呋喃、乙酸丁酯厂界外各污染物的短期贡献浓度值未出现超标情况，因此，本项目不设置大气环境防护距离。

（3）卫生防护距离

经计算，本项目B-7车间卫生防护距离为100米，污水站卫生防护距离为100米，罐区接卸区卫生防护距离为50米。

根据原环评项目设置全厂卫生防护距离400米，因此，仍执行原环评设置的400米卫生防护距离，在此范围内无居民点，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

2、地表水环境影响分析

本次验收项目建成后，3#污水站接纳废水中新增脱附冷凝废水，但3#污水站出水排放去向与原环评一致，即进入厂内3#污水站处理后回用于本项目新建循环冷却系统；循环冷却系统排污水经RO膜处理后淡水回用于循环冷却水池，RO膜浓排水经蒸发处理后返回3#污水站处理。

生活污水依托1#污水站处理达标后接管至常州民生环保科技有限公司集中处理，产生及排放情况与原环评一致。

综上，本项目生产废水厂内回用，不外排；生活污水经厂内收集后接入常州民生环保科技有限公司处理，对地表水无直接影响。

3、噪声环境影响分析

本次验收项目建成后，主要噪声源数量及源强不突破原有环评及批复量且防治措施与环评及批复一致。因此，本次变动环境影响分析引用原环评结论：

采取噪声治理措施后，项目建设地各厂界昼、夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

4、固体废物环境影响分析

固体废物实际产生情况与原环评对比变化情况见表5.7-7，固废经过妥善处置后处置率100%，在严格做好危废堆放场所防渗漏工作的情况下不会对周围环境产生二次影响。

# 7 风险评价

本次验收项目较环评未新增环境风险源，全厂风险评价结果引用环评结论：

江苏盈天化学有限公司厂区危险物质及工艺系统存在高度危险性，一旦发生泄漏和火灾爆炸事故对周围环境影响较大。全厂防护距离内无敏感居民点，在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，全厂风险事故发生概率较小，风险可防控。

# 8 污染物排放总量

本次验收项目污染物排放量变化情况见表8-1。

表8-1 本次验收项目污染物排放量变化情况（单位：t/a）

| 类别 | 污染物名称 | 本次验收项目排放量 | 原环评核定量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | SO2 | 1.6 | 1.6 | 0 |
|  | NOx | 5.087 | 5.087 | 0 |
|  | 硝酸 | 0.087 | 0.087 | 0 |
|  | 粉尘 | 0.04 | 0.04 | 0 |
|  | 烟尘 | 0.75 | 0.75 | 0 |
|  | NH3 | 0.03 | 0.03 | 0 |
|  | H2S | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | HCl | 0.084 | 0.084 | 0 |
|  | 硫酸雾 | 0.017 | 0.017 | 0 |
|  | 正庚烷 | 0.041 | 0.041 | 0 |
|  | 异丙醇 | 0.036 | 0.0359 | -0.0001 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.463 | 0.4612 | -0.0018 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.086 | 0.0813 | -0.0047 |
|  | 乙腈 | 0.163 | 0.163 | 0 |
|  | 乙二醇 | 0.00094 | 1E-05 | -0.00093 |
|  | 乙醇 | 0.212 | 0.2118 | -0.0002 |
|  | 四氢呋喃 | 0.207 | 0.207 | 0 |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.017 | 0.017 | 0 |
|  | 甲醇 | 0.381 | 0.3809 | -0.0001 |
|  | 甲苯 | 0.217 | 0.21696 | -0.00004 |
|  | 己烷 | 0.0134 | 0.0133 | -0.0001 |
|  | 二氯乙烷 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 二氯甲烷 | 1.001 | 1.001 | 0 |
|  | 二甲基甲酰胺 | 0.009 | 0.0089 | -0.0001 |
|  | 二甲苯 | 0.171 | 0.1708 | -0.0002 |
|  | 丁酮 | 0.132 | 0.1307 | -0.0013 |
|  | 丙酮 | 0.047 | 0.047 | 0 |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.064 | 0.064 | 0 |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.215 | 0.215 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 3.904 | 3.8954 | -0.0086 |
| 无组织废气 | 粉尘 | 0.1 | 0.1 | 0 |
|  | HCl | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | NH3 | 0.02 | 0.02 | 0 |
|  | H2S | 0.01 | 0.01 | 0 |
|  | 二氯甲烷 | 0.008 | 0.008 | 0 |
|  | 甲苯 | 0.006 | 0.006 | 0 |
|  | 二甲苯 | 0.006 | 0.006 | 0 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.004 | 0.004 | 0 |
|  | 乙酸丁酯 | 0.004 | 0.004 | 0 |
|  | 乙醇 | 0.008 | 0.008 | 0 |
|  | N-甲基吡咯烷酮 | 0.13 | 0.13 | 0 |
|  | 四氢呋喃 | 0.004 | 0.004 | 0 |
|  | 甲醇 | 0.008 | 0.008 | 0 |
|  | 乙腈 | 0.005 | 0.005 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.23 | 0.23 | 0 |
| 废水 （接管） | 水量（m3/a） | 2430 | 2430 | 0 |
|  | COD | 0.486 | 0.486 | 0 |
|  | SS | 0.365 | 0.365 | 0 |
|  | NH3-N | 0.036 | 0.036 | 0 |
|  | TP | 0.004 | 0.004 | 0 |
| 固废 |  | 0 | 0 | 0 |

由上表可知，本次验收项目未新增废气污染因子，污染物排放量较原环评有所减少。因此，无需重新申请总量。

# 9 结论

本次验收项目部分建设内容较环评及批复有所调整，主要包括：

1、贮存方案

为了提高自控管理水平及满足现行环境管理的要求，企业将10座废液收集池（总存储容量为1217m3）改为24只50m3玻璃钢密闭储罐（总容积为1200m3）用于贮存液体类废物，其余贮存设施情况与原环评一致。

经对照，储存能力方面：本次验收项目配套的仓储设施总储存容量有所减少。废气排放方面：储罐密闭性优于混凝土水池，储罐废气均密闭收集进入本项目相应废气处理系统处理，废气设施总的排气量未突破环评设计值，废气去除效率未降低，较原环评，本项目总体废气污染物排放量不增加。风险防范能力方面：储罐数量增加，便于对废液进行分质收集，储罐收集便于观察是否存在跑冒滴漏现象，同时满足相应强度要求且容器材质与危险废物相容（不相互反应），储罐区均设有围堰，地面、墙面满足防腐防渗要求，风险防范能力较原环评没有弱化或降低。

2、生产工艺

（1）环评中，丁酮、乙酸乙酯和乙酸丁酯的生产工艺中，精馏、冷凝结束后，采用渗透膜工艺去除共沸组分中的水分。

由于一套生产装置生产多个品种，考虑到渗透膜对各产品通用性不强，实际建设过程将工艺调整如下：①丁酮与乙酸乙酯中渗透膜脱水工艺改用无水硫酸钠脱水；②回收乙酸丁酯时，精馏、冷凝结束后，不再采用渗透膜进行分离处理，共沸物（冷凝废水）直接作为废水进入厂内3#污水站处理。

采用上述工艺后，企业不再使用渗透膜。其中，丁酮、乙酸乙酯工艺调整后，操作温度（渗透膜）由100~120℃调整为常温（脱水、过滤），因此废气污染物产生量减少，新增的少量过滤残渣依托厂内2#回转窑焚烧处置；乙酸丁酯工艺调整后，渗透膜废气不再产生，废气污染物产生量总体减少，新增的少量冷凝废水进3#污水站处理后回用，不新增废水污染物排放。

（2）原环评中，废乳化液、废矿物油生产工艺中，废液先经沉降分离后，再经隔油收集预处理后进入蒸发前收集池。

实际建设时，生产工艺中“隔油收集”调整为“隔油+气浮”，处理工艺优化，处理能力不变。气浮废气收集进入废气处理系统处理，且由于该废气处理工艺较环评有所优化，废气总排放风量不变。

3、生产设备

较原环评，本次验收项目部分设备较原环评有所变化，但处置类别及规模、回收产品种类及产能不突破原有环评及批复中的危废种类与规模、产品品种与产能，不新增污染物排放。

4、公辅工程

（1）制氮系统

环评中，新建1台40Nm3/h的制氮机组；实际建设过程中，原有项目制氮机组能满足本项目需求，因此本项目依托原有，不再新建。

（2）冷冻系统

环评中，新建1台200万大卡冷冻机组；实际建成后，新建2台100万大卡冷冻机组。冷冻机组数量有所调整，但冷冻机组总制冷能力不变、冷冻介质、制冷剂及相关参数不变。

（3）初期/后期雨水池

环评中，本项目除依托原有1个200m3初期雨水池外，新建1个200m3的初期雨水池。

实际建成后，为了满足园区现行的环境管理要求及企业自身的发展需要，拆除现有初期雨水池，新建一座容积为450m3的初期雨水池、一座容积为350m3的后期雨水池。因此，目前全厂设有一座初期雨水池（450m3）和一座后期雨水池（350m3）。

（4）事故应急池

环评中，本次验收项目依托厂内现有3只容积为140m3的事故应急池；实际建成后，拆除现有3座事故应急池，并新建一座容积为450m3的事故应急池。

5、废气处理及排放

（1）溶剂回收废气

有环评中，溶剂回收过程中产生的含氯废气采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附处理，尾气通过新增的1根20m高排气筒（16#）有组织排放。

实际建成后，为了提升自控管理水平、确保活性炭吸附装置的正常稳定运行，企业将两级活性炭吸附装置改为两级活性炭吸附/脱附装置，即溶剂回收过程中产生的含氯废气采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理，尾气依托原有1根6#排气筒（排气筒高度由原来的15m调整为20m）有组织排放。采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的不凝气经收集后返回前端废气处理环节。

变更后，废气处理工艺优化并减少了一根排气筒。

（2）表面处理剂废气

环评中，表面处理剂生产过程中产生的废气经收集后，采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+活性炭吸附处理，尾气依托现有的1根15m高排气筒（6#）有组织排放。

实际建成后，表面处理剂生产过程中产生的废气经收集后，接入溶剂回收含氯废气的处理设施中处理，即采用冷冻+稀酸吸收+碱吸收+除雾+两级活性炭吸附/脱附处理，尾气依托原有1根6#排气筒（排气筒高度由原来的15m调整为20m）有组织排放。

变更后，总体废气处理工艺优化。

（3）低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液及污水站废气

环评中，低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经稀酸吸收+碱吸收+次氯酸钠吸收+除雾+活性炭吸附处理后通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。

实际建成后，企业在酸吸收前增加冷冻处理，碱液、次氯酸钠吸收调整为同一级吸收塔吸收，并将活性炭吸附处理改为活性炭吸附/脱附装置，调整后低浓度有机废液、表面处理废液、废乳化液处理过程产生的废气和污水站废气收集经“冷冻+稀酸吸收+碱、次氯酸钠混合液吸收+除雾+活性炭吸附/脱附处理”，尾气通过25米高排气筒（依托原有9#）排放。采用蒸汽脱附，脱附过程中产生的不凝气经收集后返回处理设施前端进行再处理。

根据专业设计单位提供的废气方案，以上废气治理措施调整后工艺总体均有所优化，对各废气中各污染物去除效率有所提升，废气污染物排放量不增加。

6、废水产生及排放

实际建设时，废水排放去向与原环评一致，但废水处理规模及处理工艺较原环评及批复有所调整，具体如下：

（1）1#污水站

原环评中的调节池+絮凝+气浮+厌氧+缺氧+好氧+臭氧氧化调整为调节池+隔油+水解酸化+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法+混凝沉淀+臭氧氧化。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化，不增加废水污染物排放。

（2）3#污水站

①产生情况：实际建设时，由于废气处理的调整，增加了活性炭脱附环节，脱附方式为蒸汽脱附，该环节产生脱附冷凝废水，产生量为3000m3/a；另由于乙酸丁酯共沸物脱水工艺调整后，全年增加1.6m3/a废水产生量；其余废水产生情况与原环评一致。该废水处理后全部回用，不增加废水污染物排放。

②处理能力：环评中，本次验收项目产生的生产污水经过厂内3#污水站（处理能力200m3/d）处理后回用于本项目新建循环冷却系统；实际建设时，考虑废水量调整及预留余量，企业将3#污水站的处理能力扩大为300m3/d，但回用去向与原环评一致。

③处理工艺：由原环评中的“水解酸化+厌氧+好氧+混凝沉淀+反渗透”调整为“水解酸化+UASB（厌氧）+反硝化+生物炭（PACT）法+混凝沉淀+臭氧氧化+反渗透”，调整后处理工艺更优化，进一步保证回用水水质。

根据专业设计单位提供的废水方案，生化系统投加少量粉末活性炭，同时采用强氧化工艺，充分考虑了对特征污染物的去除效果，工艺调整后工艺总体更为优化。

7、固废产生及处置

（1）过滤残渣

由于生产工艺发生调整，丁酮和乙酸乙酯脱水工艺由原环评中的渗透膜改为加入无水硫酸钠进行脱水，无水硫酸钠吸水饱和后经过滤产生过滤残渣，产生量为3.4t/a，依托厂内2#回转窑焚烧处置（新增量占比本次验收进入2#回转窑焚烧处置总量的0.06%，基本不会增加2#回转窑的焚烧处置负荷）。

（2）废活性炭

活性炭吸附装置增加脱附环节，废活性炭产生量较原环评有所减少，由37.8t/a减少至20t/a。

（3）冷凝废液

由于新增脱附废气需采用冷冻处理，冷凝废液产生量较原环评有所增加，由64t/a增加至64.5t/a。

（4）生化污泥

由于3#污水站接纳废水中新增脱附冷凝废水3000m3/a，生化污泥量较原环评有所增加，由40t/a增加至43t/a。

（5）废包装桶

环评中，企业自备6000只吨桶，2000只200L桶作为危险废物转移及成品中转使用，20000吨废液由产废单位提供包装容器。根据报废率计算，200L以上规格废包装桶产生量为10800只/年，200L以下规格废包装桶产生量为16t/a。

实际建成后，考虑到三个方面的因素：①危废接受单位将使用过的包装桶返还给产废单位过程存在一定环保风险；②盈天化学与产废单位关于危废包装容器的协定，即危废包装容器由盈天接收处置，不返还；③为了减少不同物料包装容器交叉使用的污染风险，企业不再周转使用盛装不同种类危废的包装桶，而直接作为危险废物委托有资质洗桶单位处置。结合目前实际运行情况，200L及以上规格废包装桶产生量为137143只/年，200L以下规格废包装桶产生量为92.2868t/a。

综上，废包装桶产生量较环评有所增加，但与本项目产能及生产工艺无关，且该变动未导致废气、废水等污染物排放量增加。

8、总量控制

本项目建成后整体项目未新增废气污染因子，本次验收项目未新增废气污染因子，污染物排放量较原环评有所减少（具体见表8-1）。因此，无需重新申请总量。

综上，对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知>》（环办环评函[2020]688号）文件中重大变动清单，本项目变动不属于重大变动，原建设项目环境影响评价结论未发生变化，可以纳入竣工环境保护验收管理。